- Magic Phone VB SDK

- Ver 2.2 –

- HaSoInTech

- 2008.01.25

순서.

- Magic Phone VB SDK version 소개

  - Version1.0 (2004.12.10)

  - Version1.5 (2004.12.24)

  - Version2.0 (2005.07.28)

  - Version2.1 (2007.07.24)

  - Version2.2 (2008.01.25)

- Magic Phone VB SDK 사용방법.

  - SDK 사용 방법

- Magic Phone VB SDK Function

  - EZC_Hook

  - EZC_InitializeAllDevice

  - EZC_OpenDevice

  - EZC_CloseDevice

  - EZC_SendNumber

  - EZC_SendFlash

  - EZC_AutoDial

  - EZC_GetEZplusState

  - EZC_GetToneState

  - EZC_GetToneState

  - EZC_StopService

  - EZC_GetCIDData

  - EZC_GetManualDTMF

  - EZC_Serial

  - EZC_VolumeControl

  - EZC_ARSComm

  - EZC_SetARS

  - EZC_GetARS

  - EZC_StartRecord

  - EZC_StopRecord

  - EZC_WaveOut

  - EZC_StopWaveOut

  - EZC_HeadSet

  - EZC_ToggleMute

  - EZC_SetHold

  - EZC_WaveOutSub

  - EZC_PauseWave

  - EZC_RunService

  - EZC_Decoder

  - EZC_Encoder

  - EZC_Decoder1

  - EZC_SetToneTime

  - SendMessage

- Magic Phone 기능별 설명.

- Magic Phone VB SDK version 소개

  - Version 1.0 (Release 2004.12.10)

Magic Phone VB 첫번째 버전입니다.

- Dll 동작 Log 지원 logTxt.txt 파일 생성(dll 수정, 2004.12.11)

  - Version 1.5 (Release 2004.12.24)

Magic Phone VC SDK와 버전 호환을 위해 수정했습니다.

- EZC_SetToneTime 오류 수정 및 기능 업데이트 (2004.12.17)

- EZC_GetToneState 수정 (2004.12.17)

- EZC_AutoDial에서 외선번호 한자리 이상 설정시 숫자하나당 딜레이 루틴적용.(2004.12.24)

  - Version 2.0 (Release 2005.07.28)

- SDK 2.0과 마찮가지로 FW3이후 버전을 지원하는 버전입니다.

- 기존의 FW1과는 버전1.5를 그대로 사용하시고, FW3이후의 버전은 2.0버전을 사용하시면 됩니다. 기존의 함수명등은 모두 변경없이 사용이 가능합니다.

  - Version 2.1 (Release 2007.07.24)

- EzPlus3Dll.dll, EzPlusCtl.dll, VB샘플이 수정되었습니다.

- 통화중 녹음 및 재생관련 버그 수정으로 안정화가 향상되었습니다.

- 동작 되지 않는 VB 샘플을 수정했습니다.

- EZC_GetEZplusState()의 bit별 의미중 R09와 R10의 의미가 변화되었습니다. (필히 변경사항 확인바랍니다.)

  - Version 2.2 (Release 2008.01.25)

- EZC_SendFlash()에 Flash 지속시간 설정 파라미터 추가.

.

- Magic Phone VB SDK 사용 방법.

  - SDK 사용 방법.

1. Control 등록: 제공되는 SDK의 Control 폴더의 모든 파일을 한 폴더에 넣은 후 다음과 같이 등록을 합니다.

Regsvr32 EzPlusCtl.dll의 절대전체경로

Cf. 해제시에는 regsvr32 –u EzPlusCtl.dll의 절대전체경로.

- 2. VB에서의 사용:

- - VB에서 메뉴의 프로젝트->참조에서 EzPlusCtl 2.0 Type Library를 선택합니다.

- - 전역 변수 선언에서 
”Private withEvents 매직폰객체명 as EzPlus” 라고 선언합니다.
(매직폰 VB 샘플 참고를 바랍니다.)

- - Form Load에서 
Set 매직폰 rorwpcuad = New EzPlus

- Magic Phone VB SDK Function

- 모든 설명과 사용 예를 들기 위해 매직폰 객체명을 objEzPlus로 합니다.

  - EZC_Hook

- [propget, id(1), helpstring("property EZC_Hook")] HRESULT EZC_Hook(long nIndex, [out, retval] BOOL *pVal);
[propput, id(1), helpstring("property EZC_Hook")] HRESULT EZC_Hook(long nIndex, [in] BOOL newVal);

- 기능: Hook 명령과 Hook 상태 읽기

- 파라미터 :

- nIndex – 장치 번호

- propput 사용예:

- objEzPlus.EZC_Hook(0) = TRUE  	//0번 장치에 Hook Off 명령

- objEzPlus.EZC_Hook(0) = FALSE  	//0번 장치에 Hook On 명령

- propget 사용예:

- Dim bHook As Boolean

- bHook = objEzPlus.EZC_Hook(0)

- //0번 장치의 현재 Hook 상태 리턴 TRUE일 때 Hook Off.

  - EZC_InitializeAllDevice

- [propget, id(2), helpstring("property EZC_InitializeAllDevice")] HRESULT EZC_InitializeAllDevice([out, retval] long *pVal);

- 기능 : 현재 PC내에 몇 개의 매직폰이 있는지 확인, 실제 붙어있는 매직폰의 수(pVal)를 리턴한다.

- propget 사용예:

- Dim CountDevice As Long

- CountDevice = objEzPlus.EZC_InitializeAllDevice

  - EZC_OpenDevice

- [propget, id(3), helpstring("property EZC_OpenDevice")] HRESULT EZC_OpenDevice(long nIndex, [out, retval] BOOL *pVal);

- 기능 : 장치핸들을 연다. 핸들 열기를 성공하면 TRUE 리턴.

- 파라미터 :

- nIndex – 장치 번호(0번부터 EZC_InitializeAllDevice로 읽은 PC에 붙은 장치수-1 까지를 줄 수 있다)

- propget 사용예:

- Dim bDevice0 As Boolean

- bDevice0 = objEzPlus.EZC_OpenDevice(0)

  - EZC_CloseDevice

- [propget, id(4), helpstring("property EZC_CloseDevice")] HRESULT EZC_CloseDevice(long nIndex, [out, retval] BOOL *pVal);

- 기능 : 열린 장치 핸들을 닫는다. 성공하면 TRUE 리턴

- 파라미터 :

- nIndex – 핸들을 오픈한 장치 번호

- propget 사용예:

- Dim bDevice0 As Boolean

- bDevice0 = objEzPlus.EZC_CloseDevice (0)

  - EZC_SendNumber

- [id(5), helpstring("method EZC_SendNumber")] HRESULT EZC_SendNumber(long nIndex, BYTE ch);

- 기능: DTMF를 하나씩 발생시킨다.

- 파라미터 :

- nIndex – 장치 번호

- ch  - 발생할 DTMF(0~9, *-10, #-11로 지정되어 있음)

- method 사용예:

- objEzPlus.EZC_SendNumber 0, 10  	//0번 장치에 ‘*’ DTMF 발생

  - EZC_SendFlash

- [id(6), helpstring("method EZC_SendFlash")] HRESULT EZC_SendFlash(long nIndex,  int nMiliSec);

- 기능: Flash

- 파라미터 :

- nIndex – 장치 번호

- int nMiliSec – Flash 지속 시간 설정 (60 ~ 600ms)

- method 사용예:

- objEzPlus.EZC_SendFlash 0		//0번 장치 Flash

  - EZC_AutoDial

- [id(7), helpstring("method EZC_AutoDial")] HRESULT EZC_AutoDial(BSTR sNumber, int nNumber, BSTR sExt, int nExt, int nExtDelay, int nKeyDelay, long nIndex);

- 기능: 자동 다이얼링 Thread 함수

- 파라미터 :

- sNumber – 다이얼링할 DTMF 스트링.

- nNumber – 다이얼링할 DTMF 개수

- sExt	  - 외선 번호

- nExt  - 외선 번호 개수

- nExtDelay  - 외선번호 발생후 Delay (ms)

- nKeyDelay  - Key간 Delay (ms)

- nIndex – 장치 번호

- method 사용예:

- // VB SDK 샘플에서 Hook 버튼 실행 코드 참조.

  - EZC_GetEZplusState

- [propget, id(8), helpstring("property EZC_GetEZplusState")] HRESULT EZC_GetEZplusState(long nIndex, [out, retval] long *pVal);

- 기능: 매직폰 상태 보기. 리턴값중에서 WORD 값이 유효하며, 16bit 각각의 bit 의미가짐.

- 리턴 값: 16bit 별 의미

- 0번 bit : Ring

- 1번 bit : CID 유무

- 2번 bit : CID 버퍼 준비상태 (2번 bit 읽고 Set 되었을 때 1번 bit 확인)

- 3번 bit : ARS 설정상태

- 4번 bit : Hook 상태 (Hook Off 일때 Set)

- 5번 bit : Play

- 6번 bit : Record

- 7번 bit : Reverse(반전 – 상대방과 실제 연결되었을 때 Set됨, 회선이 반전 지원되어야함)

- 8번 bit : Tone Detect (BUSY, RING BACK, DIAL 등 tone발생시)

- 9번 bit : DTMF Detect & AutoDial (12-15번 bit중 Set 된 bit가 있을때는 DTMF로, 12-15번 bit 모두 Reset인 경우에는 AutoDial 모드로 인식합니다.)

- 10번 bit : Extension DTMF (9번 bit가 set 된 상태에서 12-15번 bit중 set된 bit가 있을 때 10번 bit가 set되어 있으면 Extension DTMF(A, B, C, D)로 인식, 관련 샘플 코드 참고)

- 11번 bit : Reserved

- 12~15bit : 9번 bit set 되었을 때 해당 DTMF 값 나타냄.

- 파라미터 :

- nIndex – 장치 번호

- propget 사용예:

- //VB SDK 샘플에서 Timer1 실행 코드 참조.

  - EZC_GetToneState

- [propget, id(9), helpstring("property EZC_GetToneState")] HRESULT EZC_GetToneState(long nIndex, [out, retval] BYTE *pVal);

- 기능: 해당 Device의 현재 Tone Detecting에 대한 Tone 상태 검출

- 리턴 값: Tone 상태값 (bit 별 의미 아님.)

- 0: Hook On,

- 1: Hook Off

- 2: Dial Tone (다이얼링 할 수 있는 준비단계의 의미)

- 3: Ring Back Tone. (다이얼링 해서 상대에게 정상적으로 다이얼이 가고 있는 상태)

- 4: Busy 1 Tone (키폰등에서 다이얼 늦을 때 )

- 5: Busy 2 Tone (통화중 상대 수화기 Hook on시)

- 6: Receive Tone (Ring Back Tone, Ring Detecting후 장시간 묵음 발생시)

- 파라미터 :

- nIndex – 장치 번호

- propget 사용예:

- //VB SDK 샘플에서 Timer1 실행 코드 참조.

  - EZC_StartService

- [id(10), helpstring("method EZC_StartService")] HRESULT EZC_StartService(long nIndex);

- 기능: Dll 에서의 Thread 함수로 대부분의 장치 상태를 체크후 변화 상태 메시지 발생.

- 파라미터 :

- nIndex – 장치 번호

- method 사용예:

- objEzPlus.EZC_StartService 0

- //0번 장치의 Service 루틴 실행 시작(장치 종료 전, 필히 EZC_StopService 0을 통해 서비스 종료 시켜야 함.

  - EZC_StopService

- [id(11), helpstring("method EZC_StopService")] HRESULT EZC_StopService(long nIndex);

- 기능: Dll에서의 서비스 Thread 함수 종료.

- 파라미터 :

- nIndex – 장치 번호

- method 사용예:

- EZC_StopService 0		// 0번 장치 서비스 종료.

  - EZC_GetCIDData

- [propget, id(12), helpstring("property EZC_GetCIDData")] HRESULT EZC_GetCIDData(long nIndex, [out, retval] BSTR *pVal);

- 기능:  CID 데이터 읽기, EZC_GetEZplusState에서 2번, 1번 bit가 모두 Set되었을 때 이 함수를 통해 CID 데이터를  읽을 수 있다.

- 파라미터 :

- nIndex – 장치 번호

- propget 사용예:

- Dim strTemp As String

- strTemp = CStr(objEzPlus.EZC_GetCIDData(0))  	//CID 읽기

  - EZC_GetManualDTMF

- [propget, id(13), helpstring("property EZC_GetManualDTMF")] HRESULT EZC_GetManualDTMF(long nIndex, [out, retval] BSTR *pVal);

- 기능:  매직폰 디바이스 자체 키패드에서 다이얼을 진행하는 경우에 DTMF 정보를 프로그램에서 인지할 필요가 있는 경우, Hook Off 후 최대 64개까지 순차적으로 발생한 DTMF값을 기억하고 Hook On시 사라진다.

- 파라미터 :

- nIndex – 장치 번호

- propget 사용예:

- Dim strTemp As String

- strTemp = CStr(objEzPlus.EZC_GetManualDTMF(0))

  - EZC_Serial

- [propget, id(14), helpstring("property EZC_Serial")] HRESULT EZC_Serial(long nIndex, [out, retval] double *pVal);

- [propput, id(14), helpstring("property EZC_Serial")] HRESULT EZC_Serial(long nIndex, [in] double newVal);

- 기능: 장치마다 고유의 ID를 부여하여 이를 읽고 쓸 수 있다. 초기값은(DWORD) 0xFFFFFFFF로 되어 있다.

- 파라미터 :

- nIndex – 장치 번호

- propput 사용예:

- Dim dubTest As Double

- dubTest = objEzPlus.EZC_Serial(0)	// Serial 값 Read

- propget 사용예:

- Dim dubTest As Double

- dubTest = 1000

- objEzPlus.EZC_Serial(0) = dubTest  	//Serial 값으로 1000 Write

  - EZC_VolumeControl

- [propput, id(15), helpstring("property EZC_VolumeControl")] HRESULT EZC_VolumeControl(long nIndex, [in] BOOL newVal);

- 기능:  장치의 통화 Volume 조절 Hook off 후 설정한다. Hook On 하면 다시 reset된다. 현재 설정 값을 읽을 수는 없다.(Hook On시 다시 기본값으로 Reset 됨에 주의.)

- 파라미터 :

- nIndex – 장치 번호

- propput 사용예:

- objEzPlus.EZC_VolumeControl(0) = True 	//0번 장치에 Volume Up

- objEzPlus.EZC_VolumeControl(0) = False	//0번 장치에 Volume Down

  - EZC_ARSComm

- [propget, id(16), helpstring("property EZC_ARSComm")] HRESULT EZC_ARSComm(long nIndex, [out, retval] BOOL *pVal);

- [propput, id(16), helpstring("property EZC_ARSComm")] HRESULT EZC_ARSComm(long nIndex, [in] BOOL newVal);

- 기능: 매직폰 장치 외부의 ARS 버튼 LED와의 동기화를 위해 상태를 읽고 적용시킬 수 있다.

- 파라미터 :

- nIndex – 장치 번호

- propput 사용예:

- propget 사용예:

- If objEzPlus.EZC_ARSComm(0) Then   	//ARS 버튼 LED State Read

- objEzPlus.EZC_ARSComm(0) = False   	//현상태가 Set 되어 있으면 Reset.

- Else						// LED가 꺼져 있으면

- objEzPlus.EZC_ARSComm(0) = True	// LED를 다시 킴.

- End If

  - EZC_SetARS

- [propget, id(17), helpstring("property EZC_SetARS")] HRESULT EZC_SetARS(BSTR FileName, long nFileName, int nLength, BYTE cFinishARS, int nRetry, int nMiliSec, long nIndex, [out, retval] BOOL *pVal);

- 기능: 자동 ARS Thread 실행. 실행 성공여부 BOOLEAN으로 리턴

- 파라미터 :

- FileName – 실행할 안내멘트 파일 경로.

- nFileName – 파일경로 길이

- nLength – 받을 DTMF 수

- cFinishARS – ARS 종료시 사용할 인자(0~9, '*'= 10, '#'=11)

- nRetry – 종료 안될 때 반복실행 수

- nMiliSec – 반복시 중간 딜레이

- nIndex – 장치 번호

- propget 사용예:

- Dim bARS As Boolean

- bARS = objEzPlus.EZC_SetARS(strARSFile, nARSFile, 7, 10, 3, 1000, 0)

- //0번 장치에 strARSFile 의  파일을 멘트 재생하고, 7개의 DTMF를 수신하며, 종료인자는 ‘*’를 누르면 중간종료되며, 종료가 되지 않을 경우 전체를 3번 반복하며, 반복중 중간 딜레이는 1초이다.

  - EZC_GetARS

- [propget, id(18), helpstring("property EZC_GetARS")] HRESULT EZC_GetARS(long nIndex, [out, retval] BSTR *pVal);

- 기능: ARS 완료 후 얻어진 DTMF 읽기

- 파라미터 :

- nIndex – 장치 번호

- propget 사용예:

- Dim strTemp As String

- strTemp = CStr(objEzPlus.EZC_GetARS(0))

  - EZC_StartRecord

- [id(19), helpstring("method EZC_StartRecord")] HRESULT EZC_StartRecord(BSTR sPath, int  nPath, int nCompress, long nIndex);

- 기능: Record Thread 시작, Play나 AutoDial 중에는 진행되지 않습니다.

- 파라미터 :

- sPath – Record 파일 전체경로 및 이름.

- nPath – sPath의 길이

- nCompress – 압축모드 (0-압축안함, 1-9.6KBps 압축률 낮음, 2-7.2KBps 압축률 중간, 3-4.4KBps 압축률 높음)

- nIndex – 장치 번호

- method 사용예:

- // Magic PhoneVB SDK내의 Record 실행 코드 참조.

  - EZC_StopRecord

- [id(20), helpstring("method EZC_StopRecord")] HRESULT EZC_StopRecord(long nIndex);

- 기능: Record Thread 종료.

- 파라미터 :

- nIndex – 장치 번호

- method 사용예:

- objEzPlus.EZC_StopRecord 0 	// 0번장치 Record 종료.

  - EZC_WaveOut

- [id(21), helpstring("method EZC_WaveOut")] HRESULT EZC_WaveOut(BSTR sPath, int nPath, BOOL bCompress, long nIndex);

- 기능: 녹음 파일 재생(htr 압축 파일과 16bit Mono PCM 파일 재생 가능) Thread

- 파라미터 :

- sPath – 재생할 파일의 전체 경로

- nPath – 경로 길이

- bCompress – 압축여부.

- nIndex – 장치 번호

- method 사용예:

- // Magic PhoneVB SDK내의 Full Play 실행 코드 참조.

  - EZC_StopWaveOut

- [id(22), helpstring("method EZC_StopWaveOut")] HRESULT EZC_StopWaveOut(long nIndex);

- 기능: 재생 Thread 종료.

- 파라미터 :

- nIndex – 장치 번호

- method 사용예:

- // Magic PhoneVB SDK내의 Full Play, Play 실행 코드 참조.

  - EZC_HeadSet

- [propget, id(23), helpstring("property EZC_HeadSet")] HRESULT EZC_HeadSet(long nIndex, [out, retval] BYTE *pVal);

- [propput, id(23), helpstring("property EZC_HeadSet")] HRESULT EZC_HeadSet(long nIndex, [in] BYTE newVal);

- 기능: 헤드셋의 위치 변경함수(Tel모드-전화통화시 헤드셋 사용가능, Hook On 상태에는 아무것도 들을 수 없다.   DSP모드-Hook On상태에서 재생이나 녹음을 할 때 DSP모드 위치로 헤드셋을 놓고 사용하면 모두 가능하다. 단지 DSP모드에 헤드셋을 놓고 통화를 시도하면 아무것도 들리지 않는다. 즉, DSP모드 사용을 한후에는 반드시 Tel모드로 원위치 시켜주어야 한다.

- 파라미터 :

- nIndex – 장치 번호(0번부터 EZC_InitializeAllDevice로 읽은 PC에 붙은 장치수-1 까지를 줄 수 있다)

- propput 사용예:

- objEzPlus.EZC_HeadSet(0) = &H1	// Tel모드로 변경

- objEzPlus.EZC_HeadSet(0) = &H1	// DSP 모드로 변경

- propget 사용예:

- Dim nHeadSet As Integer

- nHeadSet = objEzPlus.EZC_HeadSet(0)

  - EZC_ToggleMute

- [id(24), helpstring("method EZC_ToggleMute")] HRESULT EZC_ToggleMute(long nIndex);

- 기능: 통화중 Mute . (Toggle 명령으로 매직폰 상단의 Mute버튼과 동기화 이룬다. 즉, 장치에서 Mute를 누르고 이함수 호출하면 Mute해제가 되며 그 반대의 경우도 가능하다. Mute가 설정된 상태는 프로그램에서 알수 없으며, 매직폰 Mute 버튼 상위 LED가 깜박거리게 된다.)

- 파라미터 :

- nIndex – 장치 번호

- method 사용예:

- objEzPlus.EZC_ToggleMute 0

- //0번 장치에 Mute Toggle명령(Mute->해제, 해제->Mute)

  - EZC_SetHold

- [id(25), helpstring("method EZC_SetHold")] HRESULT EZC_SetHold(BOOL bSet, long nIndex);

- 기능: 통화중 대기음악 재생으로 Mute와 동시사용 가능하다.

- 파라미터 :

- nIndex – 장치 번호

- method 사용예:

- objEzPlus.EZC_SetHold True, 0	//0번 장치 Hold

- objEzPlus.EZC_SetHold False, 0	//0번 장치 Hold 해제

  - EZC_WaveOutSub

- [id(26), helpstring("method EZC_WaveOutSub")] HRESULT EZC_WaveOutSub(BSTR sPath, int nPath, long nPosition, long nIndex);

- 기능: 녹음파일 재생(8bit Mono PCM 파일만 재생 가능으로 중간 위치 지정해서 재생이 가능하다)

- 파라미터 :

- sPath – 재생할 파일의 전체 경로

- nPath – 경로 길이

- nPosition – 실제 어디부터 재생할지를 파일전체 크기(BYTE)에서 선택.

- nIndex – 장치 번호

- method 사용예:

- // Magic PhoneVB SDK내의 Full Play 실행 코드 참조.

  - EZC_PauseWave

- [id(27), helpstring("method EZC_PauseWave")] HRESULT EZC_PauseWave(long nIndex);

- 기능: 8bit Mono PCM 재생중 일시멈춤 기능 구현시.

- 파라미터 :

- nIndex – 장치 번호

- method 사용예:

- objEzPlus.EZC_PauseWave 0		// 0번 장치 Wave 일시멈춤

- //0번 장치의 현재 Hook 상태 리턴 TRUE일 때 Hook Off.

  - EZC_RunService

- [id(28), helpstring("method EZC_RunService")] HRESULT EZC_RunService();

- 기능: VB Application에서 메시지를 받기 위해서 Control에 30ms마다 주기적으로 실행을 해주어야 한다. 이를 실행해야만 관련된 메시지(SendMessage() 이벤트)와의 연동이 가능해 진다. (PC에 부착된 매직폰 개수와는 관계없이 한번만 실행해주면 8대까지 동시에 적용이 된다.)

- method 사용예:

- // Magic PhoneVB SDK내의 TimerService 실행 코드를 참조.

  - EZC_Decoder

- [id(29), helpstring("method EZC_Decoder")] HRESULT EZC_Decoder(BSTR sInFilePath, int nInFilePath, BSTR sOutFilePath, int nOutFilePath, long ltotalProg, long nIndex);

- 기능: 압축으로 녹취된 파일을 16bit Mono PCM으로 Decoding. 파일이름에 DEC2가 붙어서 wav 파일이 생성됩니다. 생성된 wav 파일은 다시 매직폰에서 Play가 되지 않습니다. 매직폰은 통화중 8bit Mono PCM 만이 Play가 됩니다. 이 파일은 PC에서 재생이 가능합니다.

- 파라미터 :

- sInFilePath – Decoding하려는 소스파일(압축파일) 전체경로

- nInFilePath – 소스파일 경로 길이

- sOutFilePath – Decoding 되는 대상 파일 전체 경로

- nOutFilePath – 대상파일 경로 길이

- ltotalProg – 진행과정을 표시할 크기(예, 100으로 설정하면 진행 이벤트 (WM_EZ_PROGRESS) 를 통해 100이 될때까지 알려주고 100에서 완료된다.)

- nIndex – 장치 번호

- method 사용예:

- // Magic PhoneVB SDK내의 Decoder 실행코드 참조.

  - EZC_Encoder

- [id(30), helpstring("method EZC_Encoder")] HRESULT EZC_Encoder(BSTR sInFilePath, int nInFilePath, BSTR sOutFilePath,  int nOutFilePath, BYTE nCompRate, long TotalProgress, long nIndex);

- 기능: 16bit Mono PCM파일을 장치에서 압축. (장치에서 압축안함으로 녹취하게 되면 8bit Mono PCM으로 파일이 생성됨으로 압축지원이 되지 않는다.) 압축되었던 HTR 파일을 EZC_Decoder()을 이용해서 16bit Mono PCM으로 Decoding한 파일을 대상으로 사용이 가능합니다.

- 파라미터 :

- sInFilePath – Encoding 하려는 소스파일(16bit PCM파일) 전체 경로

- nInFilePath – 소스파일 경로 길이

- sOutFilePath - Encoding하려는 대상파일(압축파일) 전체 경로

- nOutFilePath – 대상파일 경로 길이

- nCompRate – 3단계 압축율 설정 (0-9.6KBps, 1-7.2KBps, 2-4.4KBps)

- nIndex – 장치 번호

- method 사용예:

- // Magic Phone VB SDK내의 Encoder 실행코드 참조.

  - EZC_Decoder1

- [id(31), helpstring("method EZC_Decoder1")] HRESULT EZC_Decoder1(BSTR sInFilePath, int nInFilePath, BSTR sOutFilePath, int nOutFilePath, long ltotalProg, long nIndex);

- 기능: 압축 녹취된 파일의 8bit Mono PCM으로 Decoding 되어 매직폰에서 통화중 해당 wav 파일을 실행할 수 있습니다.

- 파라미터 :

- sInFilePath – Decoding하려는 소스파일(압축파일) 전체경로

- nInFilePath – 소스파일 경로 길이

- sOutFilePath – Decoding 되는 대상 파일 전체 경로

- nOutFilePath – 대상파일 경로 길이

- ltotalProg – 진행과정을 표시할 크기(예, 100으로 설정하면 진행 이벤트 (WM_EZ_PROGRESS) 를 통해 100이 될때까지 알려주고 100에서 완료된다.)

- nIndex – 장치 번호

- method 사용예:

- // Magic Phone VB SDK내의 Decoder1 실행 코드 참조.

  - EZC_SetToneTime

- [id(32), helpstring("method EZC_SetToneTime")] HRESULT EZC_SetToneTime(long lBusy1Start, long lBusy1End, long lBusy2Start, long lBusy2End, long lRingStart, long lReceiveEnd, long lDialStart, long lDialEnd, long nIndex);

- - 기능: Tone Time 설정.

- 각 Tone Time 설정 ( 설정값 * 30ms), Handle Open 이후 설정 가능.

- Busy 1 Tone, Busy 2 Tone, Ring Back Tone, Dial Tone은  Tone 지속 시간 설정이며, Receive Tone은 Tone 발생후 묵음 발생 지속 시간을 의미.

- lBusy1Start * 30ms < Busy 1 Tone   < lBusy1End * 30ms

- lBusy2Start * 30ms < Busy 2 Tone   < lBusy2End * 30ms

- lDialStart   * 30ms < Dial Tone

- lReceiveStart * 30ms < Receive Tone

- lRingStart  * 30ms < Ring Back Tone < lRingEnd * 30ms

- lBusy1Count : Busy1 상황에서 메시지와 Tone State에 적용될 횟수 설정.

- lBusy2Count : Busy2 상황에서 메시지와 Tone State에 적용될 횟수 설정

- Return 성공시 true.

- **** Default Tone Time Value.

- 5  < Busy 1 Tone    < 12    (150ms  < Busy1 Tone    < 360ms)

- 10 < Busy 2 Tone    < 19    (300ms  < Busy2 Tone    < 570ms)

- 36 < Dial Tone 		  ( 1500ms < Dial Tone              )

- 70 < Receive Tone           ( 2100ms < Receive Tone          )

- 21 < Ring Back Tone < 36    (630ms   < Ring Back Tone < 1080ms)

- lBusy1Count = 2

- lBusy2Count = 2

- Busy 1 Tone : 일반적인 교환기등에서 Hook Off후 오랫동안 Action이 없을경우 발생,

- Busy 2 Tone : 상대방 통화중일때와, 상대방과 통화중 통화종료시 발생되는 신호음.

- Ring Back Tone : 상대방에 정상적으로 다이얼링이 가고 있을 때. (키폰 사용시 Hook Off 이후 외선번호 이전 발생되는 Tone도 이에 해당되는 경우 있음.)

- Dial tone : 다이얼 가능한 상태를 알리는 발신음.

  - SendMessage (Event Function)

- [id(1), helpstring("method SendMessage")] HRESULT SendMessage([in] long lMessage1, [in] long lMessage2, [in] long lMessage3);

- - 기능: Magic Phone 관련된 이벤트 수신 함수.

- 파라미터 :

- lMessage1 – Message Command

- lMessage2 – 각 Message별로 별도 의미가짐

- lMessage3 – 각 Message별로 별도 의미 가짐.

- method 사용예:

- // Magic Phone VB SDK내의 objEzPlus_SendMessage()와 모듈파일내의 메시지 정의 내용 참조.

- Magic Phone 기능별 설명

  - Handle Open/Close

EZC_InitializeAllDevice()를 사용해 현재 PC에 부착되어 사용가능한 매직폰의 수를 리턴 받는다. EZC_OpenDevice()를 이용해 핸들을 열고, 핸들을 열어 사용한 장치는 프로그램 종료전에 EZC_CloseDevice()를 통해서 핸들을 닫는다. 매직폰의 핸들은 실질적으로 EzPlus3Dll에서 관리되며, 어플리케이션은 EzPlusCtl를 통해 EzPlus3Dll에 핸들을 열고 닫는 명령과 사용시 장치 인덱스를 통한 명령을 통해 장치를 제어한다.

  - Hook Off/On

매직폰의 Hook는 Hook Off/On()을 사용해 제어하는 방법과 매직폰 Device상의 Hook 버튼을 눌러 사용하는 방법 두가지가 있으며, 이 둘의 사용방법은 조금의 차이가 있다. Device상의 Hook 버튼은 현 상태의 Toggle로 동작되어 Hook Off상태에서 누르면 Hook On이되며, Hook On시에 누르면 Hook Off가 된다. 프로그램상의 EZC_Hook() = True 는 현상태와 상관없이 Hook Off명령이된다. 즉, 현상태가 Hook On이면 Hook Off를, 현상태가 Hook Off이면 상태변화 없이 그대로 Hook Off상태로 둔다. EZC_Hook() = False 역시 현 상태와 관계없이 Hook On을 시행한다.

Hook On을 하기전에 녹취중이거나 재생중인 상태인경우라면 녹취 와 재생을 멈춘후 Hook On을 해야 한다.

EZC_HeadSet()을 이용해 DSP모드로 설정된 상태에서는 Hook Off를 할 수 없다.

  - Autodial/SendNumber

EZC_AutoDial()은 전화번호, 외선번호, 지역번호, 각 설정 Delay 등을 한번에 내릴 수 있는 명령으로 Hook Off후에 설정된데로 동작된다.

EZC_SendNumber()는 HookOff를 실행한후 하나하나의 버튼을 눌러 실행하는 것과 같은 기능을 하게 된다. 전체 통화 녹취를 진행시에는 Hook Off이후 Recording을 진행해야 DTMF 발생에 문제가 생기지 않게 된다. 즉, Hook Off->Recording->SendNumer… 또는 EZC_AutoDial()… 이후 Recording을 사용하도록 한다.

EZC_SendNumber로 발생한 DTMF는 원칙적으로 DTMF 검출되지 않으나, 상황에 따라서 검출되는 경우가 발생될 수 있습니다. 이런 경우에는 EZC_SendNumber로 발생이후 일정시간 정도 내외에서 발생되는 DTMF 메시지를 무시해야 한다.

  - Volumn Up/Down

헤드셋을 통해 듣는 볼륨을 조절하는 함수로 하드웨어에 값이 설정되지 못하며 통화후 Hook On 시 다시 디폴트 값으로 회귀한다. 조절 레벨은 디폴트에서 상위, 하위로 각 2레벨 조절이 가능하다. 어플리케이션에서 Volumn 인자로 별도로 관리해서 사용자가 지정한 레벨로 Hook Off후 자동 조절되도록 사용해야 한다.

EZC_VolumnControl()  사용.

  - Mute/Hold

Mute는 Device상의 Mute 버튼과 동기화 되어 동작된다. Device상에서 눌러서 설정하면 프로그램상의 EZC_ToggleMute()를 설정을 해제하고, 프로그램상의 EZC_ToggleMute()를 사용해 Mute를 설정하면 Device상의 Mute버튼을 통해서 설정을 해제할 수 있다. 즉, Toggle로 동작이 되며, Mute 설정시에는 Device의 Mute 버튼 오른쪽 상단의 LED가 깜박거리며 설정 사실을 통지해 준다.

Hold는 Device상에서는 실행할 수 없으며, 프로그램의 EZC_SetHold()을 통해서만 설정 멜로디 재생에 사용한다.

  - Play(재생)

EZC_WaveOut()으로 설정 파일을 재생하며, EZC_StopWaveOut()을 이용해 재생을 멈추던가 아니면 설정된 파일을 끝까지 재생하면 자동으로 종료된다. Play 기능은 Record와 동시에 동작이 되지 않는다.

- 필히 Play 중인지를 체크하고 EZC_StopWaveOut()을 실행해야 한다.

- EZC_WaveOut()의 세번재 bModeCompress는 htr(압축파일)일 경우 true 설정을 한다.

- EZC_WaveOut()으로 Play하는 방식은 Hook Off인 상태와 Hook On시의 상태에 따라서 다르다. 이는 EZC_HeadSet()와의 조화를 통해 구현하게 된다.

- EZC_HeadSet()가 Tel 모드인 경우, 이때에는 일반적인 전화통화중일 때 헤드셋을 사용할 수 있게 되는 모드이다. DSP 모드로 설정하게 되면, Hook On시에 헤드셋을 이용하여 녹취된 파일을 듣거나, 멘트 녹음을 할 수 있다.

- 재생중이 아닐때에 EZC_SetHeadSet()은 사용해야 한다.

- EZC_WaveOut()과 EZC_StopWaveOut()은 하나의 녹취 파일을 끝까지 재생하거나 재생을 종료하는 함수로 사용을 하게되며, EZC_WaveOutSub()와 EZC_PauseWaveOut()은 재생위치를 지정해 재생을 하거나 일시멈춤을 할수 있는 기능이다.

EZC_WaveOutSub()와 EZC_PauseWaveOut()의 경우에는 htr 압축파일에는 적용이 되지 않으며, 8bit Wave로 녹취된 파일의 재생시에는 적용이 된다.

  - Record

EZC_StartRecord()로 녹취 EZC_StopRecord()로 녹취를 종료한다. Play와 동시에 진행될 수 없다.

EZC_HeadSet()를 이용해서 DSP모드 설정한후 EZ_StartRecord()를 사용하면 Hook On시에 헤드셋을 이용 멘트 녹음에 사용할 수 있다. 통화중 녹취는 Hook Off이후에 EZC_StartRecord()를 통해서 녹취를 진행해야 한다.

압축모드가 아닌 상태에서의 녹취중에는 DTMF 검출이 지원되지 않습니다.

  - 압축모드

    - 비압축시 (0): 비압축시는 8KHz/s의 8bit 마이크로-Law PCM 포멧으로 저장된다. 즉,  초당 8Kbyte가 소요되어 1시간 녹취시 28Mbyte.

    - 낮은 압축률 (1): 음성에 따라 데이터 크기가 가변적이다. 대략 1시간 녹취시 4.2Mbyte 소요.

    - 중간 압축률 (2): 1시간 녹취시 3.3Mbyte

    - 높은 압축률 (3): 1시간 녹취시 2Mbyte

*** 매직폰의 최대 압축률은 15:1이며, 이는 음성 데이터의 상태에 따라서 가변적이다. 압축방식은 TRUESPEECH를 이용한다.

  - Revese Signal(반전신호)

Reverse Signal의 동작은 반전신호 서비스가 되는 전화라인에 한하며, Hook Off  후 DTMF가 발생된 이후에 반전신호를 검출을 시작하게 됩니다. (즉, 발신의 경우에 반전신호를 받을 수 있습니다.)

매직폰의 반전기능은 상대방과의 통화가 이루어질 때 반전 비트가 Set되며, Hook On될때까지 Set이 유지 됩니다.

단, 녹취중에는 반전신호를 검출 할 수 없습니다.

  - Tone Detecting

Tone Detecting은 매직폰이 하드웨어적으로 얻은 Tone을 이용 지속시간별로 Dial, Ring, Buay, Receive Tone으로 구별해 알려주는 기능이다. EZC_GetToneState()를 통해서 이에 대해서 알려주게 되며, Tone 지속시간은 EZC_SetToneTime()를 통해서 다시 설정할 수 있습니다. Tone Detecting은 모든 상황에서 정확히 동작되지 않을 수 있습니다.

매직폰의 반전기능은 완벽한 Receive와 Busy Tone을 지원한다.

WM_EZ_TONECOUNT는 Tone이 시작된후 Tone이 없어지는 순간까지의 Tone 지속시간을 알려줍니다. 이값들을 이용해서 EZC_SetToneTime()을 설정하시면 그 상태로 동작되게 될 것입니다. 제공되는 샘플 프로그램을 참고해 주시기 바랍니다.

  - Message 정의

    - WM_EZ_RINGDETECTED : Ring 검출시 발생

    - WM_EZ_RINGEND : Ring 신호가 5초이상 발생되지 않으면 발생.

    - WM_EZ_CIDREDAY : CID 데이터 준비되었을 때 발생

    - WM_EZ_DEVICEREMOVED : 장치 제거시 발생

    - WM_EZ_LINENOTIFY : Hook Off/On 으로 변경시 발생

    - WM_EZ_THREADNOTOFY : Play, Record, Ars Thread 동작 종료시 발생

    - WM_EZ_RECEIVE : Receive Tone 발생시

    - WM_EZ_BUSY1 : Busy 1 Tone 발생시

    - WM_EZ_BUSY2 : Busy 2 Tone 발생시

    - WM_EZ_RINGTONE : Ring Tone 발생시

    - WM_EZ_DIALTONE : Dial Tone 발생시

    - WM_EZ_TONECOUNT : Tone이 지속되다가 멈추는 때에 지속시간과 함께 발생.

    - WM_EZ_BUFFERREADY : 감청기능 구현시 Record 데이터의 Partial 전송완료시 발생

    - WM_EZ_REVERSETONE : 반전 상태 변화시 발생

    - WM_EZ_GETARS : Device상의 ARS 버튼을 눌러 ARS 설정상태 변화시

    - WM_EZ_GETDTMF : Device상에서 발생된 DTMF나 상대방의 DTMF가 검출되었을 때 발생.

    - WM_EZ_PLAY_PROGRESS : 8bit PCM 파일로 헤드셋 재생시( EZC_WaveOutSub() 이용. )재생 되고 있는 위치를 알려줌.

  - DTMF 수신

Hook Off 중에는 매직폰에서 발생되는 DTMF와 상대방이 발생시키는 DTMF에 대해서 감지하고 이를 WM_EZ_GETDTMF 메시지를 발생합니다. 단지 다음과 같은 경우에 DTMF 메시지가 발생되지 않으니 참고를 바랍니다.

- 프로그램상에서 EZC_AutoDial()를 통해서 전화를 거는 경우.

- 프로그램상에서 EZC_SendNumber()를 통해서 DTMF를 발생하는 경우.

- 녹취 중 압축안함 모드에서는 DTMF 감지를 하지 못합니다. 압축 녹취를 하는 경우에는 DTMF 채킹이 가능해 집니다.

  - Decoder/Encoder

Magic Phone SDK를 사용해 통화 녹음을 진행하는 경우, EZC_StartRecoder()를 통해 통화 녹취를 합니다. 파라미터 설정에 따라서 압축모드(htr)와 비압축모드(wav)로 저장을 하게 되며, 이때 비압축모드(wav)파일은 8bit Mono PCM 파일입니다.

Htr 파일로 저장을 하게 되고 이를 wav파일로 만들기 위해서는 EZC_Decoder()와 EZC_Decoder1()함수를 사용할 수 있습니다. 두 함수모두 Windows에 있는 미디어플레이어에서 모두 기본적으로 지원하는 PCM 파일을 만들어 주나, 다음과 같은 부분들이 틀립니다.

EZC_Decoder()를 이용하는 경우 htr파일은 16bit Mono PCM 파일로 변경이 됩니다. 이 경우에는 다시 EZC_WaveOut()이나 EZ_WaveOutSub()를 이용해 장치에서의 재생을 지원하지 않습니다. 16bit Mono PCM의 경우에는 PC의 미디어 플레이어에서의 재생지원과 EZC_Encoder를 통해 다시 htr파일로의 압축을 지원한다는 특징이 있습니다.

EZC_Decoder1()를 이용하는 경우 htr파일은 8bit Mono PCM 파일로 변경이 됩니다. 이 경우에는 다시 EZC_WaveOut()이나 EZC_WaveOutSub()를 통해서 장치에서의 재생 및 PC의 미디어플레이어에서의 재생등 다양하게 사용할 수 있는 장점이 있습니다. 하지만, EZC_Encoder()를 통한 htr파일로의 압축은 지원하지 않습니다.

EZC_Encoder()는 16bit Mono PCM 파일을 htr파일로의 압축만을 지원합니다.

- Magic Phone SDK에 관련하여 문의하실 분은 hasointech@hasointech.com 이나 전화 02-2113-8103으로 문의를 주시기 바랍니다.