- Magic Phone SDK

## SDK Ver 2.2

- HaSoInTech

2007.02.27

순서.

- Magic Phone SDK version 소개

- Magic Phone SDK 함수.

  - EZ_AutoDial()

  - EZ_AutoDialThread()

  - EZ_CloseAllDevice()

  - EZ_CloseDeviceByIndex()

  - EZ_Decoder()

  - EZ_Decoder1()

  - EZ_DisconHeadset()

  - EZ_Encoder()

  - EZ_FirmwareUpdate()

  - EZ_GetARS()

  - EZ_GetCIDData()

  - EZ_GetCurrentPlayVolume()

  - EZ_GetEZplusState()

  - EZ_GetFW_Version()

  - EZ_GetHeadSetLoc()

  - EZ_GetHW_Version()

  - EZ_GetManualDTMF()

  - EZ_GetSerial()

  - EZ_GetToneState()

  - EZ_HookOff()

  - EZ_HookOn()

  - EZ_InitializeAllDevice()

  - EZ_IsLineBusy()

  - EZ_OpenAllDevice()

  - EZ_OpenDeviceByIndex()

  - EZ_PauseWaveOut(int nIndex);

  - EZ_SendFlash()

  - EZ_SendNumber()

  - EZ_SendRedial()

  - EZ_SetARS()

  - EZ_SetARSComm()

  - EZ_SetCurrentPlayVolume()

  - EZ_SetHeadSet()

  - EZ_SetHold()

  - EZ_SetRingEndTime()

  - EZ_SetSerial()

  - EZ_SetToneTime()

  - EZ_StartRecord()

  - EZ_StartService()

  - EZ_StartServiceAllDevice()

  - EZ_StopRecord()

  - EZ_StopService()

  - EZ_StopServiceAllDevice()

  - EZ_StopWaveOut()

  - EZ_ToggleMute()

  - EZ_VolumeControl()

  - EZ_WaveOut()

  - EZ_WaveOutSub()

- 기능별 구현 방법.

  - SDK 사용하기

  - Handle Open/Close

  - Hook Off/On

  - Autodial/SendNumber

  - Volumn Up/Down

  - Rec Volumn Up/Down

  - Mute/Hold

  - Play

  - Record

  - Ars

  - Tone Detecting

  - 압축모드

  - Reverse Signal(반전신호)

  - 매직폰 상태체크

  - Message 정의

  - DTMF 수신

  - Decoder/Encoder

- HW, FW Version 소개.

  - HW Version 4.

MagicPhone의 출시와 함께 나온 버전이 HW 4이다. 그리고 녹취방식의 USB Interrupt 방식으로 변경되면서 이전의 FW(Firmware) 버전 1에서 3으로 업그레이드 되었다. 기존 녹취를 USB Bulk 타입으로 사용하는 경우에는 상관없지만, FW3으로 업그레이드 하여 사용하는 경우에는 이에 따르는 드라이버, 관련 dll을 모두 변경 하여야 한다. Driver(EZCti2.sys), Dll(EZCti2Dll.dll, EZPlus2Dll.dll)의 경우 모두 버전 3.0.0.1이상인 경우 interrupt 방식을 지원한다.

  - HW Version 5.

2005년 2월 중순 출시된 버젼으로 EZ_DisconHeadset()의 추가와 기능인 헤드셋의 연결상태를 끊는 역할을 하는 기능이 추가된 버전입니다. 이로써 통화중 헤드셋의 연결을 끊음으로 마이크와 헤드셋의 스피커가 모두 Disable 되는 상태를 얘기합니다. Dll에서 HW 버전을 확인하여 EZ_DisconHeadset() 기능 동작을 하게 됩니다. 또한 EZ_GetEZplusState()에서 Headset Disconnected 된 상태를 확인할 수 있는 기능이 추가 되어 있습니다.

FW 버전은 HW4과 같이 버전1과 버전3이 있습니다.(버전2는 테스트 버전으로 Release 되지 않았습니다.) 녹취 방식의 차이에 따라 FW버전을 채용하고 그에 따른 SDK 사용에 주의해 주시기 바랍니다.

  - HW Version 6.

2007년 2월 양산 버전으로 매직폰 외관상 기존의 2.5파이 헤드셋 잭 지원에 추가로 모듈러 헤드셋 잭을 추가 지원하였습니다. 전원문제로 둘을 동시에 사용하는데에는 문제가 생길 수 있으나 모듈러 방식의 헤드셋도 사용하도록 하였습니다. 추가적으로 이 버전부터 DTMF ‘A’,’B’,’C’,’D’ 의 수신/발신이 가능하도록 하였습니다. 또한 이를 적용하기 위해서는 펌웨어 버전 4 그리고 SDK 2.2에서 모두 지원됩니다. SDK 2.2 는 기존 제품의 방식에도 동작상 문제가 없지만 병행할 때 관련된 함수들에 대해서 오류가 발생되지 않도록 수정사항들에 대해서 충분히 검토를 부탁드립니다.

- TROBLESHOOT

- Magic Phone SDK version 소개

  - Version 1. (Release 2004.07.27)

- Magic Phone SDK의 첫번째 버전 입니다. EZcaller Plus의 확장 버전이지만, Magic Phone의 다양하고 보완된 기능들의 구현을 위해서 EZcaller Plus의 함수들 중 호환되지 않는 부분들이 있으며, USB VID,PID가 일치하지 않기 때문에 EZcaller Plus와는 호환되지 않습니다. 기능으로는 Auto Dialing, 녹취, 메시지 출력, 반전, Tone Detecting, DTMF 검출, Mute, Hold 등 이전의 EZcaller Plus에서 본 기능들뿐 아니라 그 이상의 기능들이 추가 되었으며, EZcaller Plus의 제한적인 사용상의 문제점을 많은 부분 보완된 제품이며, 인터페이스입니다.

- (2) Version 1.1 (Release 2004.08.02)

- Tone Detecting 보강 및 Tone 관련 메시지 처리화 완료, Tone Time 설정 루틴 가, 제품 Serial 설정 기능 추가.

- (3) Version 1.2 (Release 2004.08.18)

- AutoDial, Play, Record, HeadSet Move 관련 사항에 대한 수정됨. AutoDial은 Thread 동작 함수를 권장하며, EZ_SetHeadSet()사용은 AutoDial중이나, Play, Record시에 동작 안되게 수정. Play와 Record 동시동작 못하도록 수정.

- (4) Version 1.3 (Release 2004.09.23)

- EZ_RecordVolumeControl() 기능 제거, EZ_GetCurrentPlayVolume()와 EZ_SetCurrentPlayVolume()를 추가하여 녹취 파일 Play 볼륨을 설정해 사용할 수 있도록 수정. EZ_WaveOutSub()와 EZ_PauseWaveOut() 지원으로 Wave로 녹취된 파일에 대해서 원하는 위치에서 재생가능토록 지원. EZ_SetHeadSet() 함수 수정. EZ_SetHold() 기능 수정.

- (5) Version 1.4 (Release 2004.10.15)

- 장치 핸들 오픈시 실패 되는 부분에 대해서 Driver 수정했습니다. Play시작후 Play End 메시지 받지 못하면서 다음 Play가 되지 않는 경우에 대해서 Dll 수정되었습니다.

- Play나 녹취중 장치에서 물리적으로 Hook on을 해서 Line상태 변경시 변경상태가 체크되지 않던 부분 펌웨어 패치를 통해 수정했습니다.

- (5) SDK Version 1.5 (최종 Release 2004.12.17)

- - SDK Version 1.4 수정되면서 EZ_WaveOutSub() 잘못 수정하는 관계로 Play End 메시지 받지 못해 발생되는 문제 해결(dll 수정).

- - Hook Off/On 명령 실행이 상당히 지연되어 동작되는 부분 즉각적인 동작으로 수정(firmware update).

- - SDK내의 용어중 Ring Back Tone과 Dial Tone의 의미 반대로 해석되어 있어 이를 수정,(Ring Back Tone: 상대방에 다이얼링해서 신호가고 있는 상태, Dial Tone: 다이얼링 가능한 준비상태 로  각각 변경.) 이로 인해서 EZ_GetToneState(), EZ_SetToneTime() 함수에서 파라미터 변수 이름 변경, WM_EZ_RINGTONE과 WM_EZ_DIALTONE 유저 메시지 Define된 값 서로 바꿈. (참고. 기존 Dll로 적용된 프로그램에서는 변경없이도 오류 안생김).(dll, 샘플 App변경)

- - WM_EZ_THREADNOTOFY=>WM_EZ_THREADNOTIFY로 메시지 이름 오자 수정.

- - EZ_GetEZplusState()에서 autodial 상태 안읽는 부분  수정.

- - WM_EZ_TONECOUNT 메시지 추가로 EZ_SetToneTime()에 적용할 각각의 Tone Count 값을 설정하는데 용이.

- - WM_EZ_BUSY 메시지를 WM_EZ_BUSY1과 WM_EZ_BUSY2 메시지로 구별하여적용시킴, 기존 EZ_SetToneTime에서 두가지로 구별하여 적용할수 있었던것에 대해 메시지는 하나만 나오는 부분에 대해서 수정하였음(dll, 샘플 App 수정)

- - WM_EZ_GETDTMF 메시지 발생 부분 수정. EZ_SendNumber() 수행시 발생하지 않도록 펌웨어 수정.

- - EZ_Decoder()와 EZ_Decoder1() 제공. 8bit, 16bit wave로 디코딩 지원. (dll수정,2004.12.06)

- - Dll 동작 Log 파일 지원, 실행파일에 logTxt.txt파일 생성됩니다. (dll 수정, 2004.12.11)

- - EZ_SetToneTime()에 Busy1Count, Busy2Count 적용으로 실제 메시지와 Tone 상태 적용되는 횟수를 설정가능하도록 수정,

- - EZ_SetToneTime(), EZ_GetToneState()와 관련 RingBackTone과 Dial Tone인자 관련 의미 및 파라미터 오류 수정,  EZ_SetToneTime() 등 함수설명 참조.

- WM_EZ_RINGTONE => WM_EZ_RINGBACKTONE 으로 수정.

- (dll, 샘플 App 수정   2004.12.17)

- - EZ_AutoDialThread()에서 외선번호 한자리 이상 설정시에 한자리씩 실행 및 지연시간 실행으로 수정. (dll 수정, 2004.12.24)

- (5) SDK Version 2.0

- - EZ_DisconHeadset() 함수 추가 Hardware version 5번부터 적용됨.

- 그에 따라 EZ_GetEZplusState()에서 Disconnected 된 상태 표시.(2005.02.21)

- - FW1에서 FW3으로 업그레이드: 녹취방식 변경으로 인해서 FW3은 통화 녹취의 데이터 끊김현상을 현저하게 개선하는 통신방식 채용으로 업그레이드, FW3으로 업데이트된 매직폰의 경우에는 Driver(EZCti2.sys),dll(EZCti2Dll.dll, EZPlus2Dll.dll)파일의 3.0.0.1버젼 이상의 것을 이용해서 사용해야 정상 동작을 보장받을 수 있습니다. 기존 구축된 자료를 그대로 사용하려는 경우에는 HW4, HW5 모두 FW 1을 사용해야 됩니다.(2005.02.23)

- - EZ_AutoDialThread() 실행시 HookOff 상태에서 False 리턴하고 함수 실행 종료. (dll 수정, 2005.02.28)

- - 통화 녹취 데이터 통신 변경 이후 EZ_StartRecord()에서 비정상적인 에러 발생 부분 수정.(dll 수정, 2005.03.17)

- - Wav 파일 재생 시작시에 순간적인 잡음 들려오는 부분 수정. (Dll 수정, 2005.08.23)

- - 병렬 연결된 전화기의 통화시도시 링으로 체크되는 오류 수정(펌웨어 수정, 2005.09.02)

- - 동작 버그 수정 및 정리 (펌웨어, dll 수정.  2005.10.04)

- - EZ_SetRingEndTime() 추가로 RingEnd Message 실행 시간을 직접 결정할 수 있음. (Dll 수정, 2005.12.22)

- - 로그파일 남기기 수정 => 어플리케이션과 같은 경로에 “어플리케이션 파일이름”+”MpSdk.log” 이름으로 파일 생성되어 남김(dll 수정, 2006.04.11)

- - Hook 상태 변화시 녹취나 재생 확인후 Dll 단에서 자동 종료 시키도록 수정. 기존 프로그램은 변화 필요 없음 (dll 수정 , 2006.06.20)

- (6) SDK Version 2.1

- - EZ_OpenDeviceByIndex(int nIndex) 에서 EZ_OpenDeviceByIndex(int nIndex, BOOL bLog)로 파라미터 변경. bLog 파라미터가 FALSE인 경우 로그파일 기존대로 생성되고 TRUE인 경우 날짜별로 어플리케이션 경로에 로그파일 생성되어 적용됨. (dll, App 수정, 2006.06.20)

- -

- (7) SDK Version 2.2

- - 매직폰 녹음 종료시, 녹음 종료가 안되는 버그 개선.

- - DTMF ‘A’,’B’,’C’,’D’ 수신/발신 추가.(HW 6번 이후지원, 2007년 2월 22일 이후 출시제품에서 지원됩니다.) 또한 이와 관련되어 매직폰 상태체크 함수인EZ_GetEZplusState()의 MagicPhone 상태 체크 함수중 R09, R10의 의미가 변경.

- - DTMF ‘A’,’B’,’C’,’D’ 수신을 위한 WM_EX_EXT_DTMF 메시지 추가.(07.02.24)

- - EZ_GetEZplusState() 함수의 bit별 의미 변경에 주의 바랍니다.

- Magic Phone SDK Fuction.

- (1) int EZ_AutoDial(char* Numbers, BOOL bExt, char* Exts, int nExtDelay, int nMiliSec, int nKeyDelay, BYTE bToneLevel, int nIndex)

- 문자열을 이용한 자동 다이얼 기능.

- PC에 하나의 매직폰 동작시에만 적용에 문제없음, 한 PC에 다수 매직폰 지원시 문제 생김 (가급적으로 EZ_AutoDialThread() 사용을 권장)

- char* Numbers - 입력될 문자열

- BOOL bExt - 외선 사용 여부

- char* Exts - 외선 사용시 외선에 해당하는 문자열

- int nExtDelay - 외선 송출 후 딜레이

- int nMiliSec - 키를 누른 상태를 유지할 시간

- int nKeyDelay - 키간 딜레이

- BYTE bToneLevel - 톤의 크기. 값이 작을 수록 톤의 크기가 커짐(0x08로 고정).

- int nIndex - 전화를 걸 Device Index.

- Return 0보다 작은 경우 실패. 성공일 경우 전화를 건 Index.

- (2) BOOL EZ_AutoDialThread(char* Numbers, BOOL bExt, char* Exts, int nExtDelay, int nMiliSec, int nKeyDelay, BYTE bToneLevel, int nIndex)

- 문자열을 이용한 자동 다이얼 기능, Thread 동작으로 App에서 Auto Dialing 동안 프로그램 멈춤 현상 없음. (이미 AutoDial, Play, Record, Hook Off 상태인경우 Fail 리턴하며 실행 안됨.)

- char* Numbers - 입력될 문자열(숫자와 *, # 문자만 사용 가능합니다.)

- BOOL bExt - 외선 사용 여부

- char* Exts - 외선 사용시 외선에 해당하는 문자열

- int nExtDelay - 외선 송출 후 딜레이

- int nMiliSec - 키를 누른 상태를 유지할 시간

- int nKeyDelay - 키간 딜레이

- BYTE bToneLevel - 톤의 크기. 값이 작을 수록 톤의 크기가 커짐(0x08로 고정).

- int nIndex - 전화를 걸 Device Index.

- Return

- False (이미 AutoDial, Play, Record, Hook Off 상태인경우)

- True 리턴. (False 이외의 경우)

- (3) int  EZ_CloseAllDevice()

- Attach된 모든 Device Handle Close

- Return Close된 Device의 갯수.

- (4) BOOL  EZ_CloseDeviceByIndex(int nIndex)

- Device Index를 통한 Device Handle Close

- int nIndex - Device Index

- Return 성공일 경우 true

- (5) BOOL  EZ_Decoder(char* InFilePath, char* OutFilePath, short Volume, long TotalProgress, int nIndex)

- 이 함수는 압축된 파일을 Decoding하는 함수이다. 16bit PCM 파일로 Decoding되며,16bit PCM은 다시 EZ_Encoder()를 통해 htr 파일로의 Encoding이 지원이 되지만, EZ_WaveOutSub()를 통해서 Partial Play는 지원되지 않을 뿐 아니라 통화중 재생도 지원되지 않는다. Partial Play나 통화중 재생을 지원하기 위해서는 htr 파일을 8bit PCM으로 Decoding하는 EZ_Decoder1()을 사용해야 한다.

- char* InFilePath - Decoding할 파일의 Path

- char* OutFilePath - 저장될 파일의 Path

- short Volume - Decoding 되는 데이타의 음량 조절. (1 < Volume < 1024) 입력..

- long TotalProgress - 전체 Progress

- int nIndex - Device Index

- Return 성공일 경우 true

- (6) BOOL  EZ_Decoder1(char* InFilePath, char* OutFilePath, short Volume, long TotalProgress, int nIndex)

- 이 함수는 압축된 파일을 Decoding하는 함수이다. 8bit wave 파일로 장치에서의 재생이 지원된다. 8bit wave 파일은 장치에서의 통화중 재생이나, EZ_WaveOutSub()를 실행을 통한 Partial Play가 지원이 되나, 8bit wave 파일은 다시 EZ_Encoder()를 통해서 htr 파일로의 압축을 할 수 없다. Wave 파일의 htr파일로의 Encoding을 위해서는 16bit PCM으로 Decoding되는 EZ_Decoder를 사용해야 한다.

- char* InFilePath - Decoding할 파일의 Path

- char* OutFilePath - 저장될 파일의 Path

- short Volume - Decoding 되는 데이타의 음량 조절. (1 < Volume < 1024) 입력..

- long TotalProgress - 전체 Progress

- int nIndex - Device Index

- Return 성공일 경우 true

- (7) BYTE  EZ_DisconHeadset(BOOL bDis, int nIndex)

- 통화중 헤드셋의 마이크와 스피커기능을 Disable 시킨다. (HW5 이상, FW3이상에서

- 지원됩니다.) EZ_GetEZplusState()의 R11비트가 이 설정 상태를 알려줍니다.

- BOOL bDis – Disable 설정시 TRUE, 해제시 FALSE

- int nIndex - Device Index

- Return 0x01 : 성공, 0x00: 실패,   0xFF: 하드웨어 지원안됨.

- (8) BOOL  EZ_Encoder(char * InFilePath, char * OutFilePath, short Volume, BYTE CompRate, BOOL UsedCap, long TotalProgress, int nIndex)

- 이 함수는 8KHz 16Bit MONO 형식의 PCM 파일만 Encoding 한다. 8bit PCM 파일은 Encoding되지 않는다.

- char * InFilePath - Encoding할 File Path

- char * OutFilePath - Encoding된 File Path

- BYTE CompRate - Encoding할 압축 형식

- 3단계로 지원된다.   0 -> 9.6KBps 압축률 낮음

- 1 -> 7.2KBps 압축률 중간

- 2 -> 4.4KBps 압축률 높음

- BYTE UsedCap - 압축시에 음성이 없는 구간은 건너 뛰고 Encoding을 한다.

- ( false – Disable, true -> Enable)

- long TotalProgress - 전체 Progress

- Return 성공일 경우 true

- (9) BYTE EZ_FirmwareUpdate(char* FirmwareFilePath, int nIndex)

- 이 함수는 User용 Application에서 사용하지 않는 함수입니다.

- (10) const char*  EZ_GetARS(int nIndex)

- ARS 값을 리턴.

- int nIndex - 명령을 실행할 Device Index

- Return 	받아들인 DTMF String

- (첫번째 바이트는 받아들인 전체 DTMF 길이 + 30,	NULL 일 경우 실패)

- (11) const char*  EZ_GetCIDData(int nIndex)

- CID 데이터를 얻어옴. EZ_StartService()를 실행해서 메시지로 CID 데이터 준비상태를 전달받는 방법일경우에 가장 정확한 동작을 하게 됩니다.

- int nIndex - 명령을 실행할 Device Index

- Return 	실패할 경우 NULL. 성공일 경우 CID.

- (12) BYTE  EZ_GetCurrentPlayVolume(int nIndex)

- 녹취파일 재생시 현재 재생 Volume 레벨을 리턴한다.

- 총 0-28까지의 레벨이 있으며, 디폴트값은 0.

- int nIndex - 명령을 실행할 Device Index

- Return 	0~28 은 현재 레벨값 리턴.

- 0xFF(255)는 USB Command Error.

- (13) WORD EZ_GetEZplusState(int nIndex)

- EZcaller Plus 현재 전체 상태 체크(메세지 정보들의 Delay발생시 사용가능)

- int nIndex - Device Index

- Return   bit별 상태의미로 bit조합으로 각각의 상태 표현.

| - R15 | - R14 | - R13 | - R12 | - R11 | - R10 | - R09 | - R08 | - R07 | - R06 | - R05 | - R04 | - R03 | - R02 | - R01 | - R00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- R00 : Ring Detect

- R01 : Ring Detect 후 CID유무 상태

- (R02 Set후 체크가능, CID를 읽을때까지 Set 되어 있음)

- R02 : CID 버퍼 준비 완료 상태(R02 Set 된후 R01을 통해 CID 유무 확인)

- R03 : 부재중 설정(ARS 설정).

- R04 : Hook Off 상태, Set-Hook Off, Reset-Hook On.

- R05 : Set일때, Play중.

- R06 : Set일때, Recording중.

- R07 : 반전상태(통화상태). 상대가 통화중일때 Set 된다. (HW_Version 2부터 지원)

- R08 : Tone Detecting(OutBound시 통화중 검출및 ..)

- R09 : DTMF Detection & EZ_AutoDialThread() 진행중일때 Set.(EZ_AutoDial()은 안됨)

- R10 : Extension DTMF A,B,C,D Detection시 Set.

- R11 : HeadSet Disconnected State(HW5 이상, FW3 이상에서 지원).

- R15-R12 : DTMF Digit (1 – 12)

- **** EZ_GetEZplusState() 함수 사용예>

- 0x0000 -> Idle State.(대기 상태)

- 0x0011 -> 링 걸려 와서 사용자 수화기 든 상태

- 0x0007 -> CID 지원 회선에 전화와서 CID Set되고 아직 Hook Off 전상태

- 0x5210 -> 통화중 DTMF ‘5’ 검출 상태

- 0x4610 -> Extension DTMF ‘D’ 검출 상태

- ** 참고사항 **

- 1. EZ_GetEZplusState()는 간혹적으로 유효하지 않은 값들이 발생될 수 있습니다.

- (리턴값 사용시 일정한 확인루틴을 추가하여 사용을 바랍니다.)

- 2.	0xFFFF - Device Remove 시에 발생됩니다.

- 3. SDK2.2이후에서 R10으로 EZ_AutoDialThread()동작 상태 bit가 R09에서 기존 DTMF detection과 같이 사용됨에 주의를 해주시기 바랍니다.

- 4. R09의 DTMF Detection과 EZ_AutoDialThread()동작의 구분은 R09가 Set될 때 R12~R15까지의 4bit가 모두 0이면 AutoDialThread()값이며, 그 4bit중 하나라도 값을 가지면 DTMF detection의 의미를 가집니다.

- (14) BYTE EZ_GetHW_Version(int nIndex)

- 해당하는 Device의 하드웨어 버젼을 체크.

- Return 하드웨어 버젼(1번부터 시작됨)
	 매직폰은 4번부터 시작됩니다.

- (15) BYTE EZ_GetHeadsetLoc(int nIndex)

- 해당 Device의 현재 Headset 위치 상태 확인.

- Return 0x01 Headset Tel(일반 전화통화 가능 상태)

- 0x02 Headset DSP(Hook On 상태에서 녹취파일 재생이나 멘트 녹음위한 상태)

- (16) BYTE EZ_GetFW_Version(int nIndex)

- 해당하는 Device의 펌웨어 버젼을 체크.

- 펌웨어 버전은 하드웨어 버전별 1번부터 시작됩니다.

- Return 펌웨어 버젼.

- (17) const char* EZ_GetManualDTMF(int nIndex)

- 해당하는 Device의 하드웨어을 이용한 장치 다이얼 시 이용한 전화번호 검출.

- 하드웨어에서 Hook Off하고 키패드를 직접 눌러 다이얼시 다이얼한 DTMF 데이터를 얻기 위해 사용, Hook Off시 데이터 축적해서 Hook On시 까지 계속 축적해서 함수 호출시 리턴. Hook On시 데이터 Reset. (최대 64개까지만 저장, 그 이상 저장 안됨)

- Return 첫번째 Byte는 DTMF 데이터 Length

- 두번째부터 Length만큼 DTMF 데이터.

- (18) DWORD EZ_GetSerial(int nIndex)

- 해당 Device에 설정해둔 Serial 값을 읽어온다. 맨처음 값을 설정하지 않고 읽게 되면 기본값(0xFFFFFFFF)으로 설정되어 있다.

- Return Serial Value

- (19) BYTE EZ_GetToneState(int nIndex)

- 해당 Device의 현재 Tone Detecting에 대한 Tone 상태 검출

- Return Tone 상태값 – (0: Hook On,  1: Hook Off)

- 2: Dial Tone (다이얼 가능 상태)

- 3: Ring Back Tone.(상대에게 다이얼링 정상적으로 가고 있는상태)

- 4: Busy 1 Tone (키폰등에서 다이얼 늦을 때 )

- 5: Busy 2 Tone (통화중 상대 수화기 Hook on시)

- 6: Receive Tone

- (Ring Back Tone 이후 묵음 발생시나 Ring Detecting후 묵음 발생시)

- * 모든 상태값이 OR 연산이 아니므로 HOOK 상태값과 동시에 Tone Value 값을 확인 할 수 없습니다. HOOK State는 참고사항이고, 실제 Hook 상태는 다른 함수(EZ_GetEZplusState())를 사용바랍니다.

- ** Busy 1 Tone 은 통화중 음성데이터에 의해 발생될 수 있습니다. 통화중엔 무시.

- (20) BOOL  EZ_HookOff(int nIndex)

- Hook Off

- int nIndex - 명령을 실행할 Device Index

- Return 성공일 경우 true

- (21) BOOL  EZ_HookOn(int nIndex)

- Hook On

- int nIndex : 명령을 실행할 Device Index

- Return 성공일 경우 true

- (22) int  EZ_InitializeAllDevice()

- Attach된 Device를 조사 및 Device 초기화

- Return  Attach된 Device 개수

- (23) BOOL  EZ_IsLineBusy(int nIndex)

- Hook 상태 체크 (EZ_GetEZplusState()에서 Hook 상태값으로 리턴)

- int nIndex - 명령을 실행할 Device Index

- Return  Hook Off 상태인 경우 true

- (24) int  EZ_OpenAllDevice()

- Attach된 모든 Device의 핸들을 Open

- Return Open된 Device의 갯수.

- (25) BOOL  EZ_OpenDeviceByIndex(int nIndex, BOOL bLog)

- Device Index를 통한 Device Handle Open

- int nIndex - Device Index

- BOOL bLog – TRUE 인경우 날짜별로 누적 로그파일 생성. FALSE 인 경우, 기존대로 핸들 열때마다 로그파일 새로만들어 남김.  날짜별 누적파일 생성시 생성된 파일은 수동으로 삭제 해야됨을 주의 바랍니다.

- Return 성공일 경우 true

- (26) BOOL  EZ_SendFlash(int nMiliSec, int nIndex)

- Flash

- int nMiliSec - Flash 상태를 유지할 시간

- int nIndex - 명령을 실행할 Device Index

- Return 성공일 경우 true

- (27) BOOL  EZ_PauseWaveOut(int nIndex)

- EZ_WaveOut()을 통해 재생중일 때 재생을 종료하는 것이 아니라 일시멈춤을 진행할 경우 사용으로 일시멈춤 이후 EZ_WaveOutSub()를 통해 Resume을 해야하는 경우 사용합니다. . 재생의 최종 종료시에는 EZ_StopWaveOut()을 이용해야 합니다.

- int nIndex - 명령을 실행할 Device Index

- Return 성공일 경우 true

- (28) BOOL  EZ_SendNumber(char cIn, int nMiliSec, BYTE bToneLevel, int nIndex)

- DTMF를 하나씩 발생. 숫자를 하나씩 내보냄.

- char cIn - 내보낼 문자.

- int nMiliSec - 누른 상태를 유지할 시간

- BYTE bToneLevel – 0x08로 고정, 값 의미없음.

- int nIndex - 명령을 실행할 Device Index

- Return 성공일 경우 true

- (29) BOOL  EZ_SendRedial(int nIndex)

- Redial

- int nIndex - 명령을 실행할 Device Index

- Return 성공일 경우 true

- (30) BOOL  EZ_SetARS(char* FileName, int nLength, char cFinishARS, int nRetry, int nMiliSec, int nIndex)

- ARS를 설정.

- char* FileName - 안내맨트가 녹음된 파일.

- int nLength - 받을 DTMF의 길이(숫자만큼 받으면 함수 종료).

- char cFinishARS - ARS 종료시 종료 인자로 쓸 값.

- int nRetry - 시도할 횟수 (종료 안될 때 반복 횟수)

- int nMiliSec - 안내 맨트간 TimeOut

- int nIndex - 명령을 실행할 Device Index

- Return 성공일 경우 true

- (31) BOOL  EZ_SetARSComm(BOOL bArs, int nIndex)

- 하드웨어상의 ARS 버튼(LED)과 동기화를 위해 프로그램상에서 ARS설정시 하드웨어에 알려주는 명령. (하드웨어상에서 ARS설정 정보는 EZ_GetEZplusState() 이용)

- BOOL bArs – true시 Ars 설정, false시 해제.

- Int nIndex – Device Index.

- Return 성공시 true.

- (32) BOOL  EZ_SetCurrentPlayVolumn(BYTE VolumeLevel, int nIndex)

- 녹취 파일 통화중 재생을 위해 재생 Volume 레벨을 설정한다.

- 디폴트값(0)보다 크게 설정했을 때 DTMF가 정상적으로 체크되지 않을 수 있다. 재생만 진행되는 상황에서 설정해 사용바라며, 사용후 기본값으로 원위치.(USB 전원 Off 후 다시 On시에는 기본설정값으로 자동 변경)

- 재생전에 설정해서 재생을 하고 재생이후에는 원위치 시키는 방법이 유용. 재생중에 설정하면 현재의 재생에는 적용되지 않음.

- BYTE VolumeLevel – 0~28까지의 재생볼륨 레벨. (기본값 0)

- Int nIndex – Device Index.

- Return 성공시 true.

- (33) BOOL EZ_SetHeadSet(BYTE bHeadset, int nIndex)

- 통화 중(Hook Off)일 때에만 Headset 사용이 가능했던 것을 통화 중이지 않을 때 녹취 파일을 들을 수 있도록 구현.

- Hook On상태에서 멘트 녹음이나, 녹취 파일 재생해 들을 때 사용하기 위해서 EZ_SetHeadSet(0x02, nIndex)로 설정해 사용한다. 사용후에는 EZ_SetHeadSet(0x01, nIndex)로 원위치 시켜야 한다.

- bHeadset – 0x01 Tel모드(일반 전화 상태 모드), 0x02 DSP모드(통화중이지 않으면서 PC 녹취파일 재생해 들을 때 설정), Hook Off 상태이거나 Play, Record시에는 false 리턴되면서 동작 안됨

- Return 성공시 true

- (34) BOOL  EZ_SetHold(BOOL bHold, int nIndex)

- Hold 설정(상대방에 멜로디 Play)

- Mute와 함께 적용시에는 상대방에 멜로디 재생되며, 이쪽에서는 아무소리 확인되지 않는다.

- bHold – true일때 설정, false일때 해제.

- Return 성공시 true.

- (35) BOOL  EZ_SetRingEndTime(long lRingEndTime, int nIndex)

- 전화 수신시 Ring 울리는 주기에 대해서 Ring End Message 발생할 시간을 설정합니다. 기본적으로 대략 Ring이 5000ms를 주기로 울리기 때문에 기본값은 5700ms로 설정되어 있는데, 간혹 환경에 따라서 링 울리는 주기가 달라져서 Rind End Message 발생에 오류가 생기는 경우 사용합니다. RingEnd Message 발생시 lParam 파라미터 값이 설정되어 있는 Ring End time 입니다.

- Long lRingEndTime – Ring 발생으로부터 얼마시간을 Ring End Timeout으로 설정하는지 결정하는 시간. 기본시간은 5700(ms)이며, 이보다 작은 값은 설정 할 수 없습니다.

- Return 성공시 true.

- (36) BOOL  EZ_SetSerial(DWORD dwSerial, int nIndex)

- 처음 설치시 장치에 고유값 설정. 디폴트 값은 0xFFFFFFFF 이며, EZ_GetSerial()을 통해서 장치의 고유 Serial을 확인. PC에 여러 Device 부착해 사용시 각 Device에 고유값 지정을 위해 사용.

- Return 성공시 true.

- (37) BOOL EZ_SetToneTime(long lBusy1Start, long lBusy1End, long lBusy1Count, long lBusy2Start, long lBusy2End, long lBusy2Count, long lDialStart, long lReceiveStart, long lRingStart, long lRingEnd, long nIndex)

- 각 Tone Time 설정 ( 설정값 * 30ms), Handle Open 이후 설정 가능.

- Busy 1 Tone, Busy 2 Tone, Ring Back Tone, Dial Tone은  Tone 지속 시간 설정이며, ReceiveStart Tone은 Tone 발생후 묵음 발생 지속 시간을 의미.

- lBusy1Start * 30ms < Busy 1 Tone   < lBusy1End * 30ms

- lBusy2Start * 30ms < Busy 2 Tone   < lBusy2End * 30ms

- lDialStart   * 30ms < Dial Tone

- lReceiveStart * 30ms < Receive Tone

- lRingStart  * 30ms < Ring Back Tone < lRingEnd * 30ms

- lBusy1Count, lBusy2Count는 두가지 Busy Tone이 실제 몇번 발생되었을 경우 해당 메시지 발생과 Tone 상태에 적용할지를 설정(통화중인경우 한,두번의 Busy2 Tone은 발생할 수 있습니다. 이에 대한 Count를 통해서 잘못된 상태나 메시지 발생을 방지할 수 있습니다.)

- Return 성공시 true.

- **** Default Tone Time Value.

- 5  < Busy 1 Tone    < 12    (150ms  < Busy1 Tone    < 360ms)

- 10 < Busy 2 Tone    < 19    (300ms  < Busy2 Tone    < 570ms)

- 36 < Dial Tone               ( 1500ms < Dial Tone              )

- 70 < Receive Tone           ( 2100ms < Receive Tone          )

- 21 < Ring Back Tone < 36    (630ms   < Ring Back Tone < 1080ms)

- lBusy1Count = 2

- lBusy2Count = 2

- Busy 1 Tone : 일반적인 교환기등에서 Hook Off후 오랫동안 Action이 없을경우 발생,

- Busy 2 Tone : 상대방 통화중일때와, 상대방과 통화중 통화종료시 발생되는 신호음.

- Ring Back Tone : 상대방에 정상적으로 다이얼링이 가고 있을 때. (키폰 사용시 Hook Off 이후 외선번호 이전 발생되는 Tone도 이에 해당되는 경우 있음.)

- Dial tone : 다이얼 가능한 상태를 알리는 발신음.

- ** 샘플 프로그램의 WM_EZ_TONECOUNT 메시지 값들을 참고하시면 설정하는데 많은 도움이 될것입니다.

- (38) BOOL EZ_StartRecord(char* Path, BOOL bAuto, int nCompressionRate, int nIndex)

- Record Thread Start.

- Play중이거나, AutoDial진행중 사용되지 않습니다.

- char* Path - 파일을 저장할 Path(파일 이름 제외).

- BOOL bAuto - true일 경우 상대가 전화를 끊으면 자동으로 녹음 종료. false일 경우 EZ_StopRecording을 통해서 녹음 종료.

- int nCompressionRate - 압축률 조절

- 0 : 압축 안함 WAV 파일,

- 1 : 9.6KBps 압축률 낮음,

- 2 : 7.2KBps 압축률 중간,

- 3 : 4.4KBps 압축률 높음

- int nIndex - 명령을 실행할 Device Index

- Return 성공일 경우 true.

- (39) int  EZ_StartService(LONG hWnd, int nIndex)

- Interrupt 통신 Start 및 모든 Service 루틴 시작. 이 서비스를 사용하지 않으면 CID 값을 읽는 부분과 ToneState 관련 함수가 정상동작하지 않습니다. hWnd에 정확한 핸들을 전달할 수 없는 경우라도 유효하지 않은 hWnd값을 가지고 이 함수는 호출되어야 CID와 ToneState 관련 함수들이 동작하게 됩니다.

- LONG hWnd - 메시지를 받을 Window Handle

- int nIndex - Service를 시작할 Device의 Index

- Return 서비스를 시작한 Device의 Index

- (40) int  EZ_StartServiceAllDevice(LONG hWnd)

- 모든 Attach된 Device의 Servie Routine 시작.

- LONG hWnd - 메시지를 받을 Window Handle

- Return 서비스를 시작한 Device의 갯수

- (41) BOOL  EZ_StopRecord(int nIndex)

- 해당 Device의 Record Stop.

- int nIndex : 명령을 실행할 Device Index

- Return 성공일 경우 True

- (42) int  EZ_StopService(int nIndex)

- Interrupt 통신 Stop 및 모든 Service 루틴 종료 및 초기화.

- int nIndex - Service를 Stop할 Device Index

- Return 서비스를 정상 종료한 Device의 Index

- (43) int  EZ_StopServiceAllDevice()

- 현재 서비스중인 모든 Device의 Servie 중지.

- Return 서비스를 종료한 Device의 갯수

- (44) BOOL  EZ_StopWaveOut(int nIndex)

- Wave Out을 중단. (재생 종료)

- int nIndex : 명령을 실행할 Device Index

- Return 성공일 경우 true

- (45) BOOL  EZ_ToggleMute(int nIndex)

- 통화중 Mute 기능. 하드웨어상의 버튼과 토글로 동작

- Return 성공일 경우 true

- (46) BYTE  EZ_VolumeControl(BOOL bUp, int nIndex)

- 볼륨 조절(디폴트 값에서 위, 아래로 각각 2단계씩 설정가능)

- Hook On시 설정 Reset, Hook Off 후 재 설정 필요.(기본적으로 항상 디폴트값)

- BOOL bUp : Volume Up일 경우 true로 셋팅

- int nIndex : 명령을 실행할 Device Index

- Return 성공일 경우 true

- (47) BOOL EZ_WaveOut(char* FileName, BOOL bSync, BOOL bModeCompress, int nIndex)

- Wav 파일이나 htr 파일을 재생 (통화중 재생이나, Hook On 시 헤드셋을 이용 녹취파일 재생 가능)

- char* FileName : 내보낼 Wave File Name

- BOOL bSync : true인 경우 Wave Out이 끝날 때 까지 기다림.

- false인 경우 Thread로 동작. EZ_StopWaveOut을 호출해야만 함수 종료.

- BOOL bModeCompress : 내보낼 Wave File의 압축 모드, false인 경우 wav파일..

- int nIndex : 명령을 실행할 Device Index

- Return 성공일 경우 true.

- (48) BOOL EZ_WaveOutSub(char* FileName, DWORD nPosition, BOOL bSync, BOOL bModeCompress, int nIndex)

- 8bit Wav 파일의 재생시 시작할 위치를 지정해서 재생할 경우 사용. (통화중 재생이나, Hook On 시 헤드셋을 이용 녹취파일 재생 가능)

- char* FileName : 내보낼 Wave File Name

- DWORD nPosition : 재생할 파일의 크기(BYTE 단위) 범위안에서 시작할 위치를 지정.

- BOOL bSync : true인 경우 Wave Out이 끝날 때 까지 기다림.

- false인 경우 Thread로 동작. EZ_StopWaveOut을 호출해야만 함수 종료.

- BOOL bModeCompress : 내보낼 Wave File의 압축 모드, false인 경우 wav파일..

- int nIndex : 명령을 실행할 Device Index

- Return 성공일 경우 true.

3. 기능별 구현 방법.

- SDK 사용하기

매직폰 SDK를 사용하기 위해서는 SDK를 사용할 Device인 매직폰이 필요하다.

매직폰 사용전에 드라이버 파일(EzCti2.inf와 EzCti2.sys)을 준비해 장치 사용시 이용해야 하며, SDK를 위해 EzCti2Dll.dll, EzPlus2Dll.dll, EzPlus2Dll.lib, trc.dll 파일을 사용해서 어플리케이션을 작성할 수 있다. (자세한 사용 예는 제공되는 샘플 어플리케이션을 참고하시면 됩니다.)

  - Handle Open/Close

EZ_InitializeAllDevice()를 사용해 현재 PC에 부착되어 사용가능한 매직폰의 수를 리턴 받는다. EZ_OpenDeviceByIndex()와 EZ_OpenAllDevice()를 이용해 핸들을 열고, 핸들을 열어 사용한 장치는 프로그램 종료전에 EZ_CloseDeviceByIndex()나 EZ_CloseAllDevice()를 통해서 핸들을 닫는다. 매직폰의 핸들은 실질적으로 EzPlusDll에서 관리되며, 어플리케이션은 EzPlusDll에 핸들을 열고 닫는 명령과 사용시 장치 인덱스를 통한 명령을 통해 장치를 제어한다.

  - Hook Off/On

매직폰의 Hook는 Hook Off/On()을 사용해 제어하는 방법과 매직폰 Device상의 Hook 버튼을 눌러 사용하는 방법 두가지가 있으며, 이 둘의 사용방법은 조금의 차이가 있다. Device상의 Hook 버튼은 현 상태의 Toggle로 동작되어 Hook Off상태에서 누르면 Hook On이되며, Hook On시에 누르면 Hook Off가 된다. 프로그램상의 Hook Off()는 현상태와 상관없이 Hook Off명령이된다. 즉, 현상태가 Hook On이면 Hook Off를 현상태가 Hook Off이면 상태변화 없이 그대로 Hook Off상태로 둔다. Hook ON() 역시 Hook Off() 처럼 현 상태와 관계없이 Hook On을 시행한다.  예로 Hook Off()로 Hook Off 된 상태에서 Device에서 Hook 버튼을 누르면 Hook On이 되며, 디바이스에서 Hook 버튼을 눌러 Hook Off된 상태에서 프로그램에서 Hook Off()는 아무 동작되지 않고, Hook On()는 Hook On 동작을 하게 된다.

Hook On을 하기전에 녹취중이거나 재생중인 상태인경우라면 녹취 와 재생을 멈춘후 Hook On을 해야 한다.

EZ_SetHeadSet()을 이용해 DSP모드로 설정된 상태에서는 Hook Off를 할 수 없다.

  - Autodial/SendNumber

EZ_AutoDial()과 EZ_AutoDialThread()는 전화번호, 외선번호, 지역번호, 각 설정 Delay 등을 한번에 내릴 수 있는 명령으로 Hook Off후에 설정된데로 동작된다.

EZ_AutoDialThread() 사용을 권장하며, EZ_GetEZplusState()를 통해 AutoDial이 진행중인지 체크할 수 있다.

EZ_SendNumber는 HookOff를 실행한후 하나하나의 버튼을 눌러 실행하는 것과 같은 기능을 하게 된다. 전체 통화 녹취를 진행시에는 Hook Off이후 Recording을 진행해야 DTMF 발생에 문제가 생기지 않게 된다. 즉, Hook Off->Recording->SendNumer… 또는 EZ_AutoDial()… 이후 Recording을 사용하도록 한다.

EZ_SendNumber로 발생한 DTMF는 원칙적으로 DTMF 검출되지 않으나, 상황에 따라서 검출되는 경우가 발생될 수 있습니다. 이런 경우에는 EZ_SendNumber로 발생이후 일정시간 정도 내외에서 발생되는 DTMF 메시지를 무시해주시기 바랍니다.

  - Volumn Up/Down

헤드셋을 통해 듣는 볼륨을 조절하는 함수로 하드웨어에 값이 설정되지 못하며 통화후 Hook On 시 다시 디폴트 값으로 회귀한다. 조절 레벨은 디폴트에서 상위, 하위로 각 2레벨 조절이 가능하다. 어플리케이션에서 Volumn 인자로 별도로 관리해서 사용자가 지정한 레벨로 Hook Off후 자동 조절되도록 사용해야 한다.

EZ_VolumnControl()  사용.

  - 녹취파일 재생 Volume

녹취 파일을 통화 중 재생시 Volume을 설정하고 현 설정값을 확인 할 수 있습니다.

값의 설정은 재생과 동시에 할 수 없으며, 재생전에 설정을 해야 합니다. 기본값은 0으로 28까지 총 29단계 설정이 가능하지만, 기본값 이상으로 올리게 되는 경우 DTMF 검출에 문제가 생기므로 사용에 주의를 바랍니다. DTMF 검출이 필요없이 재생만 하는 경우 레벨을 증가시켜 사용하며, 사용후에는 기본값으로 원위치를 시켜주어야 합니다. (관련 함수: EZ_GetCurrentPlayVolume(), EZ_SetCurrentPlayVolume().)

  - Mute/Hold

Mute는 Device상의 Mute 버튼과 동기화 되어 동작된다. Device상에서 눌러서 설정하면 프로그램상의 EZ_ToggleMute()를 설정을 해제하고, 프로그램상의 EZ_ToggleMute()를 사용해 Mute를 설정하면 Device상의 Mute버튼을 통해서 설정을 해제할 수 있다. 즉, Toggle로 동작이 되며, Mute 설정시에는 Device의 Mute 버튼 오른쪽 상단의 LED가 깜박거리며 설정 사실을 통지해 준다.

Hold는 Device상에서는 실행할 수 없으며, 프로그램의 EZ_SetHold()을 통해서만 설정 멜로디 재생에 사용한다.

  - Play(재생)

EZ_WaveOut()으로 설정 파일을 재생하며, EZ_StopWaveOut()을 이용해 재생을 멈추던가 아니면 설정된 파일을 끝까지 재생하면 자동으로 종료된다. Play 기능은 Record와 동시에 동작이 되지 않는다.

- 필히 Play 중인지를 체크하고 EZ_StopWaveOut()을 실행해야 한다.

- EZ_WaveOut()의 세번재 bModeCompress는 htr(압축파일)일 경우 true 설정을 한다.

- EZ_WaveOut()으로 Play하는 방식은 Hook Off인 상태와 Hook On시의 상태에 따라서 다르다. 이는 EZ_SetHeadSet()와의 조화를 통해 구현하게 된다.

- EZ_SetHeadSet()가 Tel 모드인 경우, 이때에는 일반적인 전화통화중일 때 헤드셋을 사용할 수 있게 되는 모드이다. DSP 모드로 설정하게 되면, Hook On시에 헤드셋을 이용하여 녹취된 파일을 듣거나, 멘트 녹음을 할 수 있다.

- EZ_WaveOut()을 통해 재생중에 EZ_SetHeadSet()을 하면 에러가 발생되어 프로그램이 종료된다.

- SDK에 샘플 프로그램에 실시간 통화에 대한 Speaker 출력 예가 있는데, 이를 이용해 Speaker 출력이나, 실시간 감청에 응용할 수 있다.

- EZ_WaveOut()과 EZ_StopWaveOut()은 하나의 녹취 파일을 끝까지 재생하거나 재생을 종료하는 함수로 사용을 하게되며, EZ_WaveOutSub()와 EZ_PauseWaveOut()은 재생위치를 지정해 재생을 하거나 일시멈춤을 할수 있는 기능이다.

- EZ_WaveOutSub()와 EZ_PauseWaveOut()의 경우에는 htr 압축파일에는 적용이 되지 않으며, 8bit Wave로 녹취된 파일의 재생시에는 적용이 된다. 현재(04.09.23) htr 포멧으로 압축된 데이터를 Decoding 하였을 경우 16bit Wave로 변환되어 PC에서 재생은 가능하나, Magic Phone으로의 재생은 되지 않기 때문에 압축으로 녹취하였을 경우 위치지정 재생은 지원되지 않는다. (향후 지원될 수 있도록 준비하고 있습니다.) => EZ_Decoder1() 추가(2004.12.06) 8bit wave로 변환되어 PC재생 및 장치에서의 재생 모두 지원되게 수정되었습니다.

  - Record

EZ_StartRecord()로 녹취 EZ_StopRecord()로 녹취를 종료한다. Play와 동시에 진행될 수 없다.

EZ_SetHeadSet()를 이용해서 DSP모드 설정한후 EZ_StartRecord()를 사용하면 Hook On시에 헤드셋을 이용 멘트 녹음에 사용할 수 있다. 통화중 녹취는 Hook Off이후에 EZ_StartRecord()를 통해서 녹취를 진행해야 한다.

압축모드가 아닌 상태에서의 녹취중에는 DTMF 검출이 지원되지 않습니다.

  - Ars

EZ_SetARS()를 이용해 부재중 설정을 한다.

Device상의 ARS 버튼과의 동기화를 위해서 EZ_GetEZplusState()의 리턴값 0x0008값이 Set 되었는지를 확인해 프로그램에서 Device상의 ARS 설정 변경을 체크해야 하며, WM_EZ_GETARS 메시지를 통해 프로그램에 통보해 준다.

EZ_SetArsComm()는 프로그램에서 ARS를 설정할시 Device의 ARS 지시 LED와 동기화를 위해 설정 상태를 디바이스에 알려주는 명령으로 사용한다.

  - 매직폰 상태체크

매직폰의 대부분의 상태값은 EZ_GetEZplusState()를 이용해 얻는 Word Value를 통해 얻어진다. 현재의 DTMF 상태와 Tone, Hook, Play, Record, CID, Ring 등 다양한값을 지원하며,EZ_GetToneState()와 EZ_IsLineBuey()함수는 EZ_GetEZplusState() 함수에서 얻어진 값들을 이용해 만들어진 함수이다.

EZ_GetFW_Version()과 EZ_GetHW_Version()을 통해서 매직폰의 하드웨어 버전과 펌웨어 버전을 확인 할 수 있다. 하드웨어 버전은 해당 장치의 하드웨어 버전으로 생산후 변경되지 않는다. (매직폰의 하드웨어 버전은 4번부터 시작된다.) 펌웨어 버전은 하드웨어 버전별로 1번부터 설정되며, 상황에 따라서 업데이트가 진행 될 수 있다. 업데이트는 프로그램적으로 가능하다.

  - 압축모드

    - 비압축시 (0): 비압축시는 8KHz/s의 8bit 마이크로-Law PCM 포멧으로 저장된다. 즉,  초당 8Kbyte가 소요되어 1시간 녹취시 28Mbyte.

    - 낮은 압축률 (1): 음성에 따라 데이터 크기가 가변적이다. 대략 1시간 녹취시 4.2Mbyte 소요.

    - 중간 압축률 (2): 1시간 녹취시 3.3Mbyte

    - 높은 압축률 (3): 1시간 녹취시 2Mbyte

*** 매직폰의 최대 압축률은 15:1이며, 이는 음성 데이터의 상태에 따라서 가변적이다. 압축방식은 TRUESPEECH를 이용한다.

  - Revese Signal(반전신호)

Reverse Signal의 동작은 반전신호 서비스가 되는 전화라인에 한하며, Hook Off  후 DTMF가 발생된 이후에 반전신호를 검출을 시작하게 됩니다. (즉, 발신의 경우에 반전신호를 받을 수 있습니다.)

매직폰의 반전기능은 상대방과의 통화가 이루어질 때 반전 비트가 Set되며, Hook On될때까지 Set이 유지 됩니다.

단, 녹취중에는 반전신호를 검출 할 수 없습니다.

  - Tone Detecting

Tone Detecting은 매직폰이 하드웨어적으로 얻은 Tone을 이용 지속시간별로 Dial, Ring, Buay, Receive Tone으로 구별해 알려주는 기능이다. EZ_GetToneState()를 통해서 이에 대해서 알려주게 되며, Tone 지속시간은 EZ_SetToneTime()를 통해서 다시 설정할 수 있습니다. Tone Detecting은 모든 상황에서 정확히 동작되지 않을 수 있습니다.

매직폰의 반전기능은 완벽한 Receive와 Busy Tone을 지원한다.

WM_EZ_TONECOUNT는 Tone이 시작된후 Tone이 없어지는 순간까지의 Tone 지속시간을 알려줍니다. 이값들을 이용해서 EZ_SetToneTime()을 설정하시면 그 상태로 동작되게 될 것입니다. 제공되는 샘플 프로그램을 참고해 주시기 바랍니다.

  - Message 정의

대개의 메시지들은 모두 Magic Phone 상태함수(EZ_GetEZplusState())의 리턴값을 토대로 상황에 맞추어 각 메시지가 발생합니다. 따라서 이 부분에서 상태값이란 “EZ_GetEZplusState()”함수의 리턴값(WORD)을 의미합니다.

    - WM_EZ_RINGDETECTED : Ring 검출시 발생
상태값 R00 비트가 Set 되었을 때 발생.

    - WM_EZ_RINGEND : Ring 신호가 5초이상 발생되지 않으면 발생.
Ring Detecting 된후 약 5초동안 Ring Detecting이 되지 않으면 발생.

(05.12.22 일 이후 EZ_SetRingEndTime()함수 추가로 지속시간 설정할 수 있도록 수정)

    - WM_EZ_CIDREDAY : CID 데이터 준비되었을 때 발생
상태값 R02가 Set 된 상태에서 R01이 Set되어 CID 데이터가 읽힐 준비가 완료된 상태에서 발생.

    - WM_EZ_DEVICEREMOVED : 장치 제거시 발생.

    - WM_EZ_LINENOTIFY : Hook Off/On 으로 변경시 발생
상태값 R04가 Set에서 Reset으로 될때와 Reset에서 Set으로 상태가 변할 때 각각 발생한다.

    - WM_EZ_THREADNOTIFY : Play, Record, Ars Thread 동작 종료시 발생

    - WM_EZ_RECEIVE : Receive Tone 발생시
30ms 마다의 폴링루틴에서 상태값 R08의 Set 되었을 때의 지속시간과 Reset되었을 때의 지속횟수를 가지고 발생한다. EZ_SetToneTime()와 EZ_GetToneState()설명을 참고해 보기 바랍니다. 이후 WM_EZ_BUSY1, WM_EZ_BUSY2, WM_EZ_RINGBACKTONE, WM_EZ_DIALTONE 모두 동일하게 방법으로 동작.

    - WM_EZ_BUSY1 : Busy 1 Tone 발생시

    - WM_EZ_BUSY2 : Busy 2 Tone 발생시

    - WM_EZ_RINGBACKTONE : Ring Back Tone 발생시

    - WM_EZ_DIALTONE : Dial Tone 발생시

    - WM_EZ_TONECOUNT : Tone이 지속되다가 멈추는 때에 지속시간과 함께 발생.
Tone Time 맞추기 위한 메시지로 Tone의 신호가 끊어졌을 때 지속된 횟수를 함께 전달.

    - WM_EZ_BUFFERREADY : 감청기능 구현시 Record 데이터의 Partial 전송완료시 발생
VC 샘플 프로그램의 감청기능 참고.

    - WM_EZ_REVERSETONE : 반전 상태 변화시 발생
상태값의 R07의 값이 Set될 때 발생 Hook On 될 때까지 계속 Set됨.

    - WM_EZ_GETARS : Device상의 ARS 버튼을 눌러 ARS 설정상태 변화시
상태값의 R03의 값이 변화될 때 발생.

    - WM_EZ_GETDTMF : Device상에서 발생된 DTMF나 상대방의 DTMF가 검출되었을 때 발생. 
상태값의 R09의 값이 Set될 때 발생

    - WM_EZ_PLAY_PROGRESS : 8bit PCM 파일로 헤드셋 재생시( EZ_WaveOutSub() 이용. )재생 되고 있는 위치를 알려줌.
VC 샘플 프로그램 참고.

    - WM_EZ_EXT_DTMF : DTMF ‘A’,’B’,’C’,’D’ DTMF 수신시 발생됩니다.

상태값의 R09와 R10이 같이 set 될때 발생합니다.

  - DTMF 수신

Hook Off 중에는 매직폰에서 발생되는 DTMF와 상대방이 발생시키는 DTMF에 대해서 감지하고 이를 WM_EZ_GETDTMF 메시지를 발생합니다. 단지 다음과 같은 경우에 DTMF 메시지가 발생되지 않으니 참고를 바랍니다.

- 프로그램상에서 EZ_AutoDialThread()를 통해서 전화를 거는 경우.

- 프로그램상에서 EZ_SendNumber()를 통해서 DTMF를 발생하는 경우.

- 녹취 중 압축안함 모드에서는 DTMF 감지를 하지 못합니다. 압축 녹취를 하는 경우에는 DTMF 채킹이 가능해 집니다.

  - Decoder/Encoder

Magic Phone SDK를 사용해 통화 녹음을 진행하는 경우, EZ_Recoder()를 통해 통화 녹취를 합니다. 파라미터 설정에 따라서 압축모드(htr)와 비압축모드(wav)로 저장을 하게 되며, 이때 비압축모드(wav)파일은 8bit Mono PCM 파일입니다.

Htr 파일로 저장을 하게 되고 이를 wav파일로 만들기 위해서는 EZ_Decoder()와 EZ_Decoder1()함수를 사용할 수 있습니다. 두 함수모두 Windows에 있는 미디어플레이어에서 모두 기본적으로 지원하는 PCM 파일을 만들어 주나, 다음과 같은 부분들이 틀립니다.

EZ_Decoder()를 이용하는 경우 htr파일은 16bit Mono PCM 파일로 변경이 됩니다. 이 경우에는 다시 EZ_WaveOut()이나 EZ_WaveOutSub()를 이용해 장치에서의 재생을 지원하지 않습니다. 16bit Mono PCM의 경우에는 PC의 미디어 플레이어에서의 재생지원과 EZ_Encoder를 통해 다시 htr파일로의 압축을 지원한다는 특징이 있습니다.

EZ_Decoder1()를 이용하는 경우 htr파일은 8bit Mono PCM 파일로 변경이 됩니다. 이 경우에는 다시 EZ_WaveOut()이나 EZ_WaveOutSub()를 통해서 장치에서의 재생 및 PC의 미디어플레이어에서의 재생등 다양하게 사용할 수 있는 장점이 있습니다. 하지만, EZ_Encoder()를 통한 htr파일로의 압축은 지원하지 않습니다.

EZ_Encoder()는 16bit Mono PCM 파일을 htr파일로의 압축만을 지원합니다.

4. HW, FW Version 소개.

- HW Version 4.

매직폰 첫 하드웨어 버전입니다.

- HW Version 5.

HeadSet의 마이크와 스피커를 Disable 시킬수 있는 기능이 추가된 버전입니다.

- HW Version 6.
헤드셋 모듈러 잭 추가지원과 DTMF ‘A’,’B’,’C’,’D’지원

- TROBLESHOOT

  - AutoDialThread() 진행시

- AutoDialThread()는 EZ_GetEZplusState()를 통해서 동작중임을 알수 있으며, EZ_VolumeControl(), EZ_SendFlash(), EZ_SendRedial() 함수는 AutoDialThread()가 동작 중일 경우와 동작이 끝난 상태후 2~300ms 이후에 사용될 수 있도록 App에서 조절해 주어야 합니다. AutoDialThread()가 진행을 마치는 순간 위의 함수들이 실행되면 “삐”하는 소리와 함께 동작을 멈출 수 있습니다. AutoDialThread()중에는 발신 DTMF가 체크되지 않습니다.

- 또한, Hook On 명령도 AutoDialThread() 동작중에는 무시됩니다.

  - 쓰레드 사용

- EZ_GetEZplusState() 와 EZ_GetToneState() 같이 현재 상태 체크를 위해 사용하는 함수의 경우 이들만의 폴링 검출을 위해 Thread를 구성하는 것에 대해서는 많은 주의를 부탁드립니다. 만약 이상이 있는 경우에는 Tick이나 Timer를 사용해서 일정시간마다 체크를 할 수 있는 루틴으로 동작을 시켜 주시기 바랍니다.

  - Flash 상태

- EZ_SendFlash() 로 프로그램에서 구현하는 Flash 명령은 Flash 적용중 아무 문제가 없지만, 장치 외부에 있는 Flash EZ_SendNumber() 버튼을 눌러 Flash를 적용하면 버튼을 누르는 순간 Hook On 메시지와 얼마 후 Hook Off 메시지를 받게 됩니다. 즉 장치외부에 있는 Flash 버튼 동작시에는 실제 Hook 상태와 Flash 동작상태를 구별하지 못하고 모두 Hook Off/On으로 동작됨을 주의해 주시기 바랍니다.

  - 통화 종료시 녹취 종료 안되는 경우.

- 통화녹취를 진행중에 전화를 끊으면서 녹취를 동시 종료를 해서 사용하는 경우, Application에서 녹취 종료 명령인 EZ_StopRecord()를 제대로 호출해서 종료시켰는지 보완 루틴을 첨가해 주시기 바랍니다. 통화 종료되었는데, 제대로 EZ_StopRecord()가 호출되지 않아서 녹취 종료가 되지 않은경우에는 새로운 Hook Off 명령이나 기타 동작이 되지 않습니다. 이때는 매직폰 상태값을 확인해서 Record가 진행중인지 확인해보고 진행중이라면 다시 한번 EZ_StopRecord()를 진행해서 녹취를 정지시켜 주시기 바랍니다.

- Magic Phone SDK에 관련하여 문의하실 분은 hasointech@hasointech.com 이나 전화 02-2113-8103으로 문의를 주시기 바랍니다.